# MyCPU 指令集架构规范

# 1. 架构概述

MyCPU 是一个 32 位 RISC 架构，采用 32 位固定长度指令编码。主要特点：

32 个 32 位通用寄存器 (GPR)，含零寄存器、参数寄存器、临时寄存器、保存寄存器、特殊寄存器

4 个 8 位标志寄存器 (FREG)，每寄存器含 Z/C/N/V 四位标志，不参与寄存器数据分配

三种指令格式 (Word/Half/Byte)，共享同一套 6 位操作码，由 size 字段区分位宽

二字操作数 RISC 风格：rd = rd OP operand (目的寄存器兼做源寄存器)

位域操作：所有 ALU 指令支持 msb/lsb 位段提取，实现 8/16/32 位操作统一编码

小端字节序

# 2. 寄存器文件

## 2.1 通用寄存器 (GPR)

32 个 32 位通用寄存器。

| 寄存器 | 编码 | 名称 | 别名 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r0 | 0x00 | ZERO | zero | 硬连线零寄存器 |
| r1 | 0x01 | A0 | a0 | 参数 0 / 返回值 |
| r2 | 0x02 | A1 | a1 | 参数 1 |
| r3 | 0x03 | A2 | a2 | 参数 2 |
| r4 | 0x04 | A3 | a3 | 参数 3 |
| r5 | 0x05 | A4 | a4 | 参数 4 |
| r6 | 0x06 | A5 | a5 | 参数 5 |
| r7 | 0x07 | A6 | a6 | 参数 6 |
| r8 | 0x08 | T0 | t0 | 调用者保存（临时） |
| r9 | 0x09 | T1 | t1 | 调用者保存（临时） |
| r10 | 0x0A | T2 | t2 | 调用者保存（临时） |
| r11 | 0x0B | T3 | t3 | 调用者保存（临时） |
| r12 | 0x0C | T4 | t4 | 调用者保存（临时） |
| r13 | 0x0D | T5 | t5 | 调用者保存（临时） |
| r14 | 0x0E | T6 | t6 | 调用者保存（临时） |
| r15 | 0x0F | T7 | t7 | 调用者保存（临时） |
| r16 | 0x10 | S0 | s0 | 被调用者保存 |
| r17 | 0x11 | S1 | s1 | 被调用者保存 |
| r18 | 0x12 | S2 | s2 | 被调用者保存 |
| r19 | 0x13 | S3 | s3 | 被调用者保存 |
| r20 | 0x14 | S4 | s4 | 被调用者保存 |
| r21 | 0x15 | S5 | s5 | 被调用者保存 |
| r22 | 0x16 | S6 | s6 | 被调用者保存 |
| r23 | 0x17 | S7 | s7 | 被调用者保存 |
| r24 | 0x18 | T8 | t8 | 扩展临时寄存器 |
| r25 | 0x19 | T9 | t9 | 扩展临时寄存器 |
| r26 | 0x1A | T10 | t10 | 扩展临时寄存器 |
| r27 | 0x1B | T11 | t11 | 扩展临时寄存器 |
| r28 | 0x1C | LR | lr | 链接寄存器（返回地址） |
| r29 | 0x1D | SP | sp | 栈指针 |
| r30 | 0x1E | FP | fp | 帧指针 |
| r31 | 0x1F | GP | gp | 全局指针 |

## 2.2 标志寄存器 (FREG)

4 个 8 位标志寄存器，每寄存器包含 Z/C/N/V 四个标志位：

| 寄存器 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| f0 | 0x00 | 默认标志寄存器，用于 CMP/BTST 结果和 BZ/BNZ 条件判断 |
| f1 | 0x01 | 备用标志寄存器 |
| f2 | 0x02 | 备用标志寄存器 |
| f3 | 0x03 | 备用标志寄存器 |

标志位定义：

| 位 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Z (Zero) | 结果为零 |
| 1 | C (Carry) | 进位/借位 |
| 2 | N (Negative) | 结果为负 |
| 3 | V (Overflow) | 有符号溢出 |
| 7:4 | — | 保留 |

# 3. 指令编码格式

## 3.1 固定字段

所有指令均为 32 位定长。低 8 位为固定字段：

bits[5:0]   = opcode   (6 位操作码)

bits[7:6]   = size     (2 位格式: 10=Word, 01=Half, 00=Byte)

## 3.2 Word 格式 (size=10, 32位操作)

31  27 26  22 21  17 16 14 13 12  8 7  6   5   0

+------+------+------+----+---+------+----+------+

|fieldA|fieldB|fieldC| f  |c |  rd  | 10 |opcode|

+------+------+------+----+---+------+----+------+

fieldA[31:27]  — rs2 或 imm[14:10]     (5 位)

fieldB[26:22]  — msb 或 imm[9:5]       (5 位)

fieldC[21:17]  — lsb 或 imm[4:0]       (5 位)

f[16:14]       — Freg 索引              (3 位)

c[13]          — 进位输入               (1 位)

rd[12:8]       — 目的寄存器              (5 位, 全 32 个 GPR)

## 3.3 Half 格式 (size=01, 16位操作)

31  26 25  22 21  18 17 15 14 13  8 7  6   5   0

+------+------+------+----+---+------+----+------+

|fieldA|fieldB|fieldC| f  |c |  rd  | 01 |opcode|

+------+------+------+----+---+------+----+------+

fieldA[31:26]  — rs2 或 imm[13:8]      (6 位)

fieldB[25:22]  — msb 或 imm[7:4]       (4 位)

fieldC[21:18]  — lsb 或 imm[3:0]       (4 位)

f[17:15]       — Freg 索引              (3 位)

c[14]          — 进位输入               (1 位)

rd[13:8]       — 目的寄存器              (6 位, 低 32 个 GPR 有效)

## 3.4 Byte 格式 (size=00, 8位操作)

31  25 24  22 21  19 18 16 15 14  8 7  6   5   0

+------+------+------+----+---+------+----+------+

|fieldA|fieldB|fieldC| f  |c |  rd  | 00 |opcode|

+------+------+------+----+---+------+----+------+

fieldA[31:25]  — rs2 或 imm[13:7]      (7 位)

fieldB[24:22]  — msb 或 imm[6:4]       (3 位)

fieldC[21:19]  — lsb 或 imm[3:1]       (3 位)

f[18:16]       — Freg 索引              (3 位)

c[15]          — 进位输入               (1 位)

rd[14:8]       — 目的寄存器              (7 位, 低 32 个 GPR 有效)

## 3.5 指令格式子类

| Class | 适用指令 | 字段映射说明 |
| --- | --- | --- |
| InstW_RRR | ADD, SUB, AND, OR, XOR, CMP, JALR | rs2/msb/lsb 分别映射到 fieldA/B/C, rd 为二操作数 tied 目标 |
| InstW_RRI | ADDI, SUBI, ANDI, ORI, XORI, MOVI, CMPI | 15 位立即数拆分到 fieldA[14:10], fieldB[9:5], fieldC[4:0] |
| InstW_MOV | MOV | rs2→fieldA, msb=31, lsb=0 硬编码 |
| InstW_SHIFT | SHL, SHR, SAR | 移位量来自 rs2→fieldA, msb=lsb=0 |
| InstW_SHIFTI | SHLI, SHRI, SARI | 5 位立即数移位量 shamt→fieldA |
| InstW_BR | JMP, BZ, BNZ, CALL | 15 位 PC 相对偏移拆分为 fieldA/B/C |
| InstW_LD | LD | base→fieldA, offset10→fieldB+C |
| InstW_ST | ST | src→rd, base→fieldA, offset10→fieldB+C |

# 4. 指令集详细列表

## 4.1 算术逻辑指令 (Word)

| 指令 | Opcode | 汇编语法 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADDW | 0x00 | add.w rd, rs2[msb:lsb] | rd = rd + rs2[msb:lsb] + c |
| ADDIW | 0x01 | addi.w rd, rd, imm | rd = rd + sext(imm15) + c |
| SUBW | 0x02 | sub.w rd, rs2[msb:lsb] | rd = rd - rs2[msb:lsb] - c |
| SUBIW | 0x03 | subi.w rd, rd, imm | rd = rd - sext(imm15) - c |
| ANDW | 0x04 | and.w rd, rs2[msb:lsb] | rd = rd & rs2[msb:lsb] |
| ANDIW | 0x05 | andi.w rd, rd, imm | rd = rd & zext(imm15) |
| ORW | 0x06 | or.w rd, rs2[msb:lsb] | rd = rd ¦ rs2[msb:lsb] |
| ORIW | 0x07 | ori.w rd, rd, imm | rd = rd ¦ zext(imm15) |
| XORW | 0x08 | xor.w rd, rs2[msb:lsb] | rd = rd ^ rs2[msb:lsb] |
| XORIW | 0x09 | xori.w rd, rd, imm | rd = rd ^ zext(imm15) |
| NOTW | 0x0A | not.w rd, rs2[msb:lsb] | rd = ~rs2[msb:lsb] |

## 4.2 移位指令 (Word)

| 指令 | Opcode | 汇编语法 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| SHLW | 0x0C | shl.w rd, rd, rs2 | rd = rd << (rs2 & 0x1F) |
| SHLIW | 0x0D | shli.w rd, rd, imm5 | rd = rd << imm5 |
| SHRW | 0x0E | shr.w rd, rd, rs2 | rd = rd >> (rs2 & 0x1F) (逻辑) |
| SHRIW | 0x0F | shri.w rd, rd, imm5 | rd = rd >> imm5 (逻辑) |
| SARW | 0x10 | sar.w rd, rd, rs2 | rd = rd >>> (rs2 & 0x1F) (算术) |
| SARIW | 0x11 | sari.w rd, rd, imm5 | rd = rd >>> imm5 (算术) |

## 4.3 数据传送指令 (Word)

| 指令 | Opcode | 汇编语法 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOVW | 0x12 | mov.w rd, rs2 | rd = rs2[31:0] (全字传送) |
| MOVIW | 0x13 | movi.w rd, imm | rd = sext(imm15) (加载 15 位立即数) |

## 4.4 访存指令 (Word)

| 指令 | Opcode | 汇编语法 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| LDW | 0x14 | ld.w rd, [base + offset] | rd = mem32[base + sext(offset10)] |
| STW | 0x15 | st.w src, [base + offset] | mem32[base + sext(offset10)] = src |

## 4.5 比较与分支指令 (Word)

| 指令 | Opcode | 汇编语法 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMPW | 0x16 | cmp.w rd, rs2[msb:lsb], f | Freg[f] = flags(rd - rs2[msb:lsb]) |
| CMPIW | 0x17 | cmpi.w rd, imm, f | Freg[f] = flags(rd - sext(imm15)) |
| JMP | 0x18 | jmp target | PC += sext(offset15) |
| JALR | 0x19 | jalr rd, rs2 | rd = PC+4; PC = rs2 (间接跳转并链接) |
| BZW | 0x1A | bz f, target | 若 Freg[f].Z=1 则 PC += offset15 |
| BNZ | 0x1B | bnz f, target | 若 Freg[f].Z=0 则 PC += offset15 |

## 4.6 子程序指令 (Word)

注：无专用 PUSH/POP 指令。栈操作由 SUBIW/ADDIW + STW/LDW 组合实现。

| 指令 | Opcode | 汇编语法 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| CALL | 0x1E | call target | LR = PC+4; PC += sext(offset15) |
| RET | 0x1F | ret | PC = LR |

## 4.7 位操作与系统指令 (Word)

| 指令 | Opcode | 汇编语法 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| BSET | 0x22 | bset rd, bitpos | rd[bitpos] = 1 (bitpos: 0~31) |
| BCLR | 0x23 | bclr rd, bitpos | rd[bitpos] = 0 |
| BNOT | 0x24 | bnot rd, bitpos | rd[bitpos] = ~rd[bitpos] |
| BTST | 0x25 | btst rd, bitpos, f | Freg[f].Z = (rd[bitpos] == 0) |
| NOP | 0x26 | nop | 无操作 (编码为 0x00000000) |
| HALT | 0x27 | halt | 处理器停机 |

## 4.8 Half 格式指令 (16位操作)

| 指令 | Opcode | 汇编语法 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADDH | 0x00 | add.h rd, rs2[msb:lsb] | rd = (rd + rs2[msb:lsb]) & 0xFFFF |
| SUBH | 0x02 | sub.h rd, rs2[msb:lsb] | rd = (rd - rs2[msb:lsb]) & 0xFFFF |
| ANDH | 0x04 | and.h rd, rs2[msb:lsb] | rd = rd & rs2[msb:lsb] |
| ORH | 0x06 | or.h rd, rs2[msb:lsb] | rd = rd ¦ rs2[msb:lsb] |
| XORH | 0x08 | xor.h rd, rs2[msb:lsb] | rd = rd ^ rs2[msb:lsb] |
| NOTH | 0x0A | not.h rd, rs2[msb:lsb] | rd = ~rs2[msb:lsb] & 0xFFFF |
| MOVH | 0x12 | mov.h rd, rs2 | rd = rs2[15:0] |
| LDH | 0x14 | ld.h rd, [base + off] | rd = sext(mem16[base + off]) |
| STH | 0x15 | st.h src, [base + off] | mem16[base + off] = src[15:0] |
| CMPH | 0x16 | cmp.h rd, rs2[msb:lsb], f | Freg[f] = flags(rd - rs2) |

## 4.9 Byte 格式指令 (8位操作)

| 指令 | Opcode | 汇编语法 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADDB | 0x00 | add.b rd, rs2[msb:lsb] | rd = (rd + rs2[msb:lsb]) & 0xFF |
| SUBB | 0x02 | sub.b rd, rs2[msb:lsb] | rd = (rd - rs2[msb:lsb]) & 0xFF |
| ANDB | 0x04 | and.b rd, rs2[msb:lsb] | rd = rd & rs2[msb:lsb] |
| ORB | 0x06 | or.b rd, rs2[msb:lsb] | rd = rd ¦ rs2[msb:lsb] |
| XORB | 0x08 | xor.b rd, rs2[msb:lsb] | rd = rd ^ rs2[msb:lsb] |
| NOTB | 0x0A | not.b rd, rs2[msb:lsb] | rd = ~rs2[msb:lsb] & 0xFF |
| MOVB | 0x12 | mov.b rd, rs2 | rd = rs2[7:0] |
| LDB | 0x14 | ld.b rd, [base + off] | rd = sext(mem8[base + off]) |
| STB | 0x15 | st.b src, [base + off] | mem8[base + off] = src[7:0] |
| CMPB | 0x16 | cmp.b rd, rs2[msb:lsb], f | Freg[f] = flags(rd - rs2) |

# 5. 伪指令

伪指令在代码生成阶段使用，在 ExpandPseudo / EliminateFrameIndex pass 中被展开为真实指令序列。

| 伪指令 | 汇编语法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LI | li rd, imm32 | 加载 32 位立即数 → MOVIW / MOVIW+SHLIW+ORIW 序列 |
| LA | la rd, addr | 加载全局地址 → MOVIW / MOVIW+ORIW 序列 |
| LD_FI | ld.fi rd, fi | 栈帧变量引用 → 替换为 LDW [SP/FP + offset] |
| BEQ | beq rs1, rs2, tgt | 相等则跳转 → CMP + BZ 序列 |
| BNE | bne rs1, rs2, tgt | 不等则跳转 → CMP + BNZ 序列 |
| BLT | blt rs1, rs2, tgt | 小于则跳转 → CMP + 条件分支序列 |
| BGE | bge rs1, rs2, tgt | 大于等于则跳转 → CMP + 条件分支序列 |
| SELECT | select rd, cond, r1, r2 | 条件选择 → CMP + 条件 MOV 序列 |
| ADJCALLSTACKDOWN | adjcallstackdown amt | 调用前调整 SP (LLVM 自动插入) |
| ADJCALLSTACKUP | adjcallstackup amt | 调用后恢复 SP (LLVM 自动插入) |
| PseudoCMP | (内部) | SelectionDAG setcc 节点 → 展开为 CMP + 条件码组合 |

# 6. 操作码分配

| Opcode | 指令 | Opcode | 指令 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | ADD | 0x01 | ADDI |  |
| 0x02 | SUB | 0x03 | SUBI |  |
| 0x04 | AND | 0x05 | ANDI |  |
| 0x06 | OR | 0x07 | ORI |  |
| 0x08 | XOR | 0x09 | XORI |  |
| 0x0A | NOT | 0x0B | — (预留) |  |
| 0x0C | SHL | 0x0D | SHLI |  |
| 0x0E | SHR | 0x0F | SHRI |  |
| 0x10 | SAR | 0x11 | SARI |  |
| 0x12 | MOV | 0x13 | MOVI |  |
| 0x14 | LD | 0x15 | ST |  |
| 0x16 | CMP | 0x17 | CMPI |  |
| 0x18 | JMP | 0x19 | JALR |  |
| 0x1A | BZ | 0x1B | BNZ |  |
| 0x1C | — (预留) | 0x1D | — (预留) |  |
| 0x1E | CALL | 0x1F | RET |  |
| 0x20 | — (预留) | 0x21 | — (预留) |  |
| 0x22 | BSET | 0x23 | BCLR |  |
| 0x24 | BNOT | 0x25 | BTST |  |
| 0x26 | NOP | 0x27 | HALT |  |
| 0x28–0x3F | — 预留 (24 个操作码) |  |  |  |

注意：同一操作码值可对应三条不同格式的指令（如 0x00 同时为 ADDW/ADDH/ADDB），由 size 字段 (bits[7:6]) 区分。

# 7. ABI / 调用约定

## 7.1 参数传递

前 7 个 i32 参数通过寄存器 A0–A6 (r1–r7) 传递。超出部分通过栈传递，从低地址到高地址排列。

## 7.2 返回值

单个 i32 返回值放入 A0 (r1)。

## 7.3 调用者/被调用者保存

| 类型 | 寄存器 |
| --- | --- |
| 调用者保存 | T0–T7 (r8–r15), T8–T11 (r24–r27), A0–A6 (r1–r7), LR (r28) |
| 被调用者保存 | S0–S7 (r16–r23), SP (r29), FP (r30), GP (r31) |

## 7.4 栈帧布局

高地址

+------------------+

|  调用者参数 N...   |  (超出 7 个寄存器参数的部分)

+------------------+

|  返回地址 (LR)     |  ← 被调用者保存 (SUBIW + STW)

+------------------+

|  被调用者保存寄存器  |  ← S0–S7

+------------------+

|  局部变量          |

+------------------+  ← SP

低地址

## 7.5 函数序言/尾声

有函数调用时：

subi.w SP, SP, 4   ; SP -= 4

st.w   LR, [SP+0]  ; 保存返回地址

subi.w SP, SP, N   ; 分配栈帧 (N 字节局部变量)

...                ; 函数体

addi.w SP, SP, N   ; 释放栈帧

ld.w   LR, [SP+0]  ; 恢复返回地址

addi.w SP, SP, 4   ; SP += 4

ret                ; 返回

# 8. LLVM 后端实现 — 逐文件算法详解

本章逐一说明每个关键 C++ 源文件的内部算法流程、数据结构和设计决策。阅读本章后应能理解从 C 源码到汇编/二进制的每一步变换过程。

## 8.1 MyCPUTargetMachine.cpp — 编译器入口与 Pass 管线

这是整个 MyCPU 后端的注册入口。LLVM 启动时调用 LLVMInitializeMyCPUTarget()，将 MyCPU 目标注册到 TargetRegistry。此后 clang/llc 可以通过 -target mycpu 使用此后端。

### 算法流程

1. LLVMInitializeMyCPUTarget()

├─ RegisterTargetMachine<MyCPUTargetMachine> → 注册到 TargetRegistry

└─ initializeMyCPUExpandPseudoPass → 注册伪指令展开 pass

2. MyCPUTargetMachine 构造

├─ Target.computeDataLayout() → "e-m:e-p:32:32-i64:64-n32"

└─ initAsmInfo() → 设置汇编语法格式

3. getSubtargetImpl(Function &F)

├─ 从 Function 读取 "target-cpu" 和 "target-features" 属性

├─ 以 (CPU+FS) 为 key 查找 SubtargetMap 缓存

└─ 若未命中 → new MyCPUSubtarget() 并缓存

4. Pass Pipeline (MyCPUPassConfig):

IR → addIRPasses() → addInstSelector() → addPreRegAlloc()

→ RegAlloc → addPreEmitPass() → AsmPrinter → .s / .o

↓                    ↓                   ↓

默认 LLVM IR 优化    MyCPUISelDAGToDAG     MyCPUExpandPseudo

### 关键数据结构

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SubtargetMap | StringMap<unique_ptr<MyCPUSubtarget>> | 按 (CPU, FS) 组合缓存 Subtarget，避免每次 getSubtargetImpl() 重建 |
| TLOF | unique_ptr<TargetLoweringObjectFileELF> | ELF 文件格式的对象文件 lowering 逻辑 |
| MyCPUPassConfig | TargetPassConfig 子类 | 定义编译 pass 管线：ISel → ExpandPseudo → PreEmit |

## 8.2 MyCPUISelLowering.cpp — 操作降级与调用约定

这是后端最大的文件（~550 行），负责三件核心工作：(1) 声明每个 ISD 操作节点的处理策略（Legal/Expand/Custom/Promote）；(2) 实现完整调用约定（参数传入、返回值、函数调用）；(3) 为 Custom 操作编写 LowerXxx() 降级函数。

### A. 构造函数 — 操作策略表

函数签名: MyCPUTargetLowering::MyCPUTargetLowering(const TargetMachine &TM, const MyCPUSubtarget &STI)

构造函数是后端配置的"总闸"。它通过 setOperationAction() 为每个 (ISD操作码, 类型) 二元组设定处理策略。这个配置直接决定了哪些 C 语言操作可以被编译、哪些会报 "Cannot select" 错误。配置策略的选择需要权衡：Legal 越多代码质量越好但指令集必须支持，Expand 普适但性能差。

#### 参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| TM (const TargetMachine &) | 目标机器实例，提供 DataLayout、CPU、特性等全局配置 |
| STI (const MyCPUSubtarget &) | 子目标实例，提供寄存器信息、指令信息等 CPU 特定配置 |
| Subtarget (成员变量) | 存储 STI 引用，供后续 Lower*() 函数查询 CPU 特性 |

#### 四种种策略对比

| 策略 | 含义 | LLVM 行为 | MyCPU 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| Legal | 指令集直接支持，如 ADD i32 | ISel 阶段由 Pat<> 模式或 Select() 手动匹配为机器指令 | 最优，零开销。但每条指令同时支持 .w/.h/.b 三个格式 |
| Custom | 需要目标特定的降级逻辑，如 GlobalAddress | LLVM 调用 LowerOperation() → 手写的 LowerXXX() 生成自定义 SDNode 链 | 灵活，可插入任意 SDNode 变换。写错会导致类型不匹配崩溃 |
| Expand | LLVM 自动展开为基本操作，如 MUL→移位加法 | 框架内置展开逻辑（标量展开、宽类型拆分），无需手写代码 | 方便但性能差。浮点和宽整数类型通常用此策略 |
| Promote | 提升到更宽类型，如 i1→i8 | LLVM 自动插入 trunc/extend 节点，将窄类型提升后再操作 | MyCPU 已 Legal i8/i16，不再需要 Promote |

#### 详细注册步骤

步骤1: addRegisterClass() — 注册可分配数据的寄存器类

仅注册 GPR(i32/i16/i8) → 寄存器分配器只能分配 GPR

FREG 不注册为数据类 → CMP/BTST 隐式写 FREG，但不会被当作"变量"分配

设计决策: FREG 不作为数据寄存器暴露给 LLVM，避免优化 pass 在 FREG 间生成 MOV

步骤2: computeRegisterProperties() — 计算寄存器派生属性

根据注册的寄存器类计算: 最大寄存器大小、对齐、寄存器压力估算等

必须在所有 addRegisterClass() 调用之后执行

步骤3-11: setOperationAction() — 逐操作配置

3. GlobalAddress (i32) → Custom

原因: 全局地址 32 位超出 MOVIW 的 15 位范围，需要 Wrapper + MOVIW/ADDIW 序列

4. ADD/SUB/AND/OR/XOR (i32) → Legal

对应: ADDW/SUBW/ANDW/ORW/XORW 指令，由 TableGen Pat<> 自动匹配

5. SHL/SRL/SRA (i32) → Legal

对应: SHLW/SHRW/SARW + SHLIW/SHRIW/SARIW 寄存器/立即数版

6. LOAD/STORE (i32) → Legal

对应: LDW/STW 指令，基址+10位有符号偏移寻址

7. MUL/SDIV/UDIV/SREM/UREM (i32) → Expand

原因: 当前无硬件乘法器/除法器，Expand 展开为 __mulsi3 等库调用

如需添加 MULW 指令，将 MUL 改为 Legal 并在 .td 中添加 Pat<> 即可

8. ADD/SUB/AND/OR/XOR (i8, i16) → Legal

对应: Byte/Half 格式指令 (ADDB/ADDH 等), 使用不同 size 字段编码

9. LOAD/STORE (i8, i16) → Legal

对应: LDB/LDH, STB/STH, 支持 8/16 位内存访问

10. i64 操作 → Expand

32 位 CPU 不支持 64 位单指令，LLVM 自动拆分为 i32 对操作

11. BR_CC (i32/i16/i8) → Legal, SELECT_CC → Expand

条件分支由 ISel 手写 Select() 处理, 选择由 LLVM 展开为 if-else 控制流

辅助设置:

setStackPointerRegisterToSaveRestore(SP) → 跨调用时需要保存/恢复 SP

setMinStackArgumentAlignment(Align(4)) → 栈参数 4 字节对齐

setMaxAtomicSizeInBitsSupported(0)      → 禁用原子操作（无 LL/SC 指令）

### B. LowerFormalArguments — 函数参数接收

函数签名: SDValue LowerFormalArguments(SDValue Chain, CallingConv::ID CallConv, bool IsVarArg, const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins, const SDLoc &DL, SelectionDAG &DAG, SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const

此函数在 SelectionDAG 构建阶段被调用，负责将函数签名中的形参映射到具体位置（寄存器或栈槽）。返回值是更新后的 Chain（带副作用的数据依赖链）。形参值通过 InVals 输出参数返回。

#### 参数详解

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Chain | SDValue | 当前的数据依赖链 Token，入口时为 EntryToken |
| CallConv | CallingConv::ID | 调用约定 ID（通常为 C） |
| IsVarArg | bool | 是否为可变参数函数，MyCPU 暂不支持 |
| Ins | SmallVector<ISD::InputArg> | 形参列表，每个元素描述一个参数的类型和属性 |
| DL | SDLoc | 调试位置信息，用于错误报告 |
| DAG | SelectionDAG & | DAG 构建器，通过它创建新的 SDNode |
| InVals | SmallVector<SDValue> & | 输出参数，每个元素是形参的 SDValue 表示 |
| 返回值 | SDValue | 更新后的 Chain，包含所有副作用操作的依赖 |

#### 算法步骤

步骤1: 创建 CCState 并进行调用约定分析

CCState CCInfo(CallConv, IsVarArg, MF, ArgLocs, *DAG.getContext());

CCInfo.AnalyzeFormalArguments(Ins, CC_MyCPU_Assign);

CCState 内部维护了一个"分配状态机":

- 寄存器分配器: 追踪哪些 ArgRegs[] 已被分配，按序分配直到用尽

- 栈分配器:   追踪当前栈偏移（从 0 开始递增），超出 7 个参数的进入栈

CC_MyCPU_Assign 回调函数逻辑 (每个形参调用一次):

输入: ValNo(参数索引), ValVT(参数类型), LocVT(传递类型)

if (LocVT == MVT::i32 && 还有未分配的寄存器):

Reg = State.AllocateReg(ArgRegs)  // 按序分配 A0→A1→...→A6

if (Reg != 0):  // 分配成功

State.addLoc(CCValAssign::getReg(...))

return false   // 参数分配完成

// 寄存器耗尽或类型不匹配 → 栈传递

Offset = State.AllocateStack(4, Align(4))  // 4字节槽，4字节对齐

State.addLoc(CCValAssign::getMem(...))

return false

步骤2: 为每个分配位置创建 SDValue

for each CCValAssign VA in ArgLocs:

if VA.isRegLoc():

// ★ 寄存器参数: 创建虚拟寄存器并标记为 LiveIn

Register VReg = RegInfo.createVirtualRegister(&GPRRegClass);

RegInfo.addLiveIn(VA.getLocReg(), VReg);

// addLiveIn 告诉寄存器分配器: 函数入口时该物理寄存器有值

SDValue Arg = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, VReg, MVT::i32);

InVals.push_back(Arg);

else: // VA.isMemLoc()

// ★ 栈参数: 通过 FrameIndex 间接引用

int FI = MF.getFrameInfo().CreateFixedObject(

4,  // 4 字节大小

VA.getLocMemOffset(),  // 偏移（0, 4, 8, ...）

true  // 不可变 (immutable)

);

SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, MVT::i32);

SDValue Arg = DAG.getLoad(MVT::i32, DL, Chain, FIN, MachinePointerInfo());

InVals.push_back(Arg);

设计要点:

- CreateFixedObject 创建"固定栈对象"，其位置由调用者(caller)确定，被调用者(callee)不可移动

- FrameIndex 在后续 eliminateFrameIndex pass 中被替换为 SP + caller_frame_offset

- addLiveIn 是关键调用: 寄存器分配器由此知道物理寄存器在函数入口处被占用

★ 修改调用约定时:

1. 增减参数寄存器: 修改 ArgRegs[] 数组和 NumArgRegs

2. 改变参数类型: 修改 CC_MyCPU_Assign 中的 LocVT 检查

3. 支持浮点参数: 添加 FPR 寄存器类和对应的分配逻辑

### C. LowerReturn — 函数返回

函数签名: SDValue LowerReturn(SDValue Chain, CallingConv::ID CallConv, bool IsVarArg, const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs, const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals, const SDLoc &DL, SelectionDAG &DAG) const

#### 参数说明

Chain    — 函数体指令的依赖链，RET 必须在此之后执行

Outs     — 返回值描述列表（类型、属性）

OutVals  — 返回值 SDValue 列表，与 Outs 一一对应

DL       — 调试位置

DAG      — DAG 构建器

#### 算法步骤

步骤1: 返回值写入 A0

当前只支持单个 i32 返回值:

if (!Outs.empty()):

RetVal = OutVals[0];

Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, DL, MyCPU::A0, RetVal, SDValue());

CopyToReg 语义: 将 RetVal 的值复制到物理寄存器 A0，产生新的 Chain

设计局限: 仅支持单返回值。多返回值需要分配多个寄存器(A0,A1 等)

步骤2: 发射 RetFlag 自定义节点

return DAG.getNode(MyCPUISD::RetFlag, DL, MVT::Other, Chain);

RetFlag 是一个自定义 SDNode (在 MyCPUISelLowering.h 中声明):

- 它不是直接生成 RET 指令，而是生成一个"标记节点"

- 在 ISelDAGToDAG 的 Select() 中被匹配并替换为 RET 机器指令

- 这种间接方式的好处: 可以在 ISel 阶段根据上下文插入额外操作

关键约束: RET 指令声明了 Uses = [A0]，防止返回值的 CopyToReg 被 DAGCombine 消除。

### D. LowerCall — 函数调用

函数签名: SDValue LowerCall(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI, SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const

这是后端最复杂的函数之一（~60 行）。负责生成完整的函数调用序列：参数传递 → 函数调用 → 返回值接收。与 LowerFormalArguments 使用相同的 CC_MyCPU_Assign 回调，保证调用方和被调用方的参数布局一致。

#### CallLoweringInfo 结构体成员

| 成员 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CLI.DAG | SelectionDAG & | DAG 构建器 |
| CLI.DL | SDLoc & | 调试位置 |
| CLI.Chain | SDValue | 入口数据依赖链 |
| CLI.Callee | SDValue | 被调用函数地址 (GlobalAddress/ExternalSymbol/寄存器) |
| CLI.Outs | SmallVector<ISD::OutputArg> & | 实参描述列表 |
| CLI.OutVals | SmallVector<SDValue> & | 实参 SDValue 列表 |
| CLI.Ins | SmallVector<ISD::InputArg> & | 返回值描述列表 |
| CLI.CallConv | CallingConv::ID | 调用约定 |
| CLI.IsVarArg | bool | 是否可变参数 |

#### 算法步骤

步骤1: 参数位置分配

CCState CCInfo(...);

CCInfo.AnalyzeCallOperands(Outs, CC_MyCPU_Assign);

// AnalyzeCallOperands 与 AnalyzeFormalArguments 对称，使用同一回调函数

步骤2: 将实参复制到分配位置

SmallVector<SDValue, 8> MemOpChains;  // 收集所有需要链化的内存操作

for each (VA, Arg) in zip(ArgLocs, OutVals):

if VA.isRegLoc():

// 寄存器参数: CopyToReg(物理寄存器, Arg)

Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, DL, VA.getLocReg(), Arg, SDValue());

// 直接写入 A0~A6，不经过虚拟寄存器

// ★ 这是与 LowerFormalArguments 的关键区别:

//    调用方直接写物理寄存器，被调用方通过虚拟寄存器+VReg+LiveIn 读

else: // VA.isMemLoc()

// 栈参数: 通过 FrameIndex + Store 传递

int FI = MF.getFrameInfo().CreateFixedObject(

4, VA.getLocMemOffset(), true);

SDValue Ptr = DAG.getFrameIndex(FI, MVT::i32);

SDValue Store = DAG.getStore(Chain, DL, Arg, Ptr, MachinePointerInfo());

MemOpChains.push_back(Store);

// 栈参数写入调用者的栈帧区域，由被调用者通过正偏移的 SP 访问

步骤3: 合并内存操作链

if (!MemOpChains.empty())

Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, DL, MVT::Other, MemOpChains);

// TokenFactor: 合并多条独立的副作用链为一条，确保所有 Store 在 CALL 之前完成

步骤4: 发射调用节点

SDValue Ops[] = {Chain, Callee};

SDVTList NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);

Chain = DAG.getNode(MyCPUISD::Call, DL, NodeTys, Ops);

// MyCPUISD::Call → ISel 阶段被 Select() 替换为 CALL 机器指令

// Glue (粘合): 将 CALL 的副作用与后续 CopyFromReg 粘合在一起，防止重排

步骤5: 读取返回值

if (!Ins.empty()):

// CALL 后的返回值在 A0 中

SDValue Copy = DAG.getCopyFromReg(

Chain, DL, MyCPU::A0, MVT::i32, Chain.getValue(1));

// Chain.getValue(1) 是 Glue 值，确保 CopyFromReg 紧跟在 CALL 之后

InVals.push_back(Copy);

★ Glue (粘合) 机制:

CALL 节点输出两个值: Chain(Other) 和 Glue。Glue 将 CALL 和 CopyFromReg 粘合为不可分割的原子序列。

没有 Glue: 调度器可能把其他指令插入 CALL 和 CopyFromReg 之间，破坏 A0 的值。

#### 关键设计决策

D1. CALL 指令不设 isTerminator

原因: 若 CALL 标记为 isTerminator，emitEpilogue 会在 getFirstTerminator()

处插入尾声(ld.w LR + addi.w SP,4)，导致尾声错误地出现在 call 之前而非 ret 之前

正确的 MBB 结构: subi+st → ... → call → ... → ld+addi → ret

D2. AnalyzeCallOperands 与 AnalyzeFormalArguments 共用回调

原因: 确保调用方和被调用方对同一函数签名的参数布局理解一致

若两侧布局不一致 → 参数传递错误 → 运行时崩溃

D3. Glue 粘合 CALL 与 CopyFromReg

原因: CALL 写入 A0 和 CopyFromReg 读取 A0 之间不能插入任何其他指令

若调度器在中间插入指令破坏了 A0 的值 → 返回值错误

### E. LowerGlobalAddress / LowerBlockAddress

这两个函数将 LLVM 的地址概念转换为 MyCPU 特定的地址表示。因为 MyCPU 的 MOVIW 只接受 15 位立即数，32 位地址不能直接编码为单指令，需要 Wrapper 节点标记为"需要重定位的地址"，在 ISel 阶段展开为 MOVIW/ADDIW 序列。

#### LowerGlobalAddress

函数签名:

SDValue LowerGlobalAddress(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const

算法:

输入: GlobalAddressSDNode (持有 GlobalValue* + offset)

Op.getOpcode() == ISD::GlobalAddress

步骤:

1. 提取 GA->getGlobal() 和 GA->getOffset()

2. 创建 TargetGlobalAddress:

DAG.getTargetGlobalAddress(GA->getGlobal(), DL, MVT::i32, GA->getOffset())

// TargetGlobalAddress 区别于 GlobalAddress:

//   前者是"目标特定的地址表示"，编码阶段可作为 fixup 目标

//   后者是"通用的全局变量地址"，尚未与目标关联

3. 包装为 Wrapper:

return DAG.getNode(MyCPUISD::Wrapper, DL, MVT::i32, TargetGA);

Wrapper 节点在 ISel Select() 中的展开:

Wrapper(TargetGlobalAddress) → MOVIW rd, @symbol

MOVIW 的立即数字段填入 @symbol 的 MCSymbolRefExpr

链接器在链接时填充实际的 32 位地址

配合适当的重定位类型 (可通过 MCCodeEmitter 的 Fixup 机制扩展)

LowerBlockAddress:

同理: BlockAddressSDNode → TargetBlockAddress → Wrapper

★ 设计要点:

Wrapper 是 MyCPU 自定义 SDNode，用于标记"需要特殊处理的地址"。

这种间接方式的优点:

1. 延迟地址解析到 ISel 阶段，此时已经有完整的 MachineFunction 布局

2. 对 CALL 指令的 callee，可以直接从 MOVIW 中提取 TargetGlobalAddress

3. 为未来支持 PIC (位置无关代码) 留下扩展点

### F. LowerBR_CC — 条件分支降级

这是将 LLVM IR 中的条件分支 (br i1 cond, label %true, label %false) 转换为 MyCPU 的比较+条件跳转序列的核心函数。C 语言中所有 if/while/for/switch 最终都经过这个函数。

函数签名:

SDValue LowerBR_CC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const

输入 DAG 节点结构:

BR_CC(Op0=Chain, Op1=CondCode, Op2=LHS, Op3=RHS, Op4=DestMBB)

Chain:    控制流依赖链 (MVT::Other)

CondCode: ISD::CondCode 枚举值 (SETEQ=相等, SETNE=不等, SETLT=小于 ...)

LHS/RHS:  比较的左右操作数 (i32/i16/i8)

DestMBB:  条件为真时的跳转目标基本块

(条件为假的 fall-through 目标已由 BR_CC 前的分支指令指定)

算法步骤:

步骤1: 映射条件码 → 分支指令类型

unsigned BrOpcode = getBranchOpcodeForCond(CC);

当前映射关系:

SETEQ (相等) → MyCPUISD::BrZ   // 零标志跳转

SETNE (不等) → MyCPUISD::BrNZ  // 非零标志跳转

SETLT/GT/... → MyCPUISD::BrNZ  // ★ fallback: 暂按不等处理

设计局限与扩展方向:

CMP 指令同时设置 Z(零)/C(进位)/N(负)/V(溢出) 四个标志位到 Freg[f]:

Freg[f].bit[0] = Z  (结果为零)

Freg[f].bit[1] = C  (进位/借位)

Freg[f].bit[2] = N  (结果为负)

Freg[f].bit[3] = V  (有符号溢出)

要支持完整的大小比较，需要:

有符号小于  => N xor V == 1  (需读取 Freg.N 和 Freg.V)

无符号小于  => C == 1         (需读取 Freg.C)

有符号大于  => (N xor V) == 0 AND Z == 0

这些需要额外的条件分支指令或组合多条 BZ/BNZ 的序列

步骤2: 创建 Cmp 比较节点

SDValue Ops[] = {

Chain,                             // 控制链

LHS,                               // 比较左值

RHS,                               // 比较右值

DAG.getTargetConstant(31, DL, i32), // msb=31 (比较完整 32 位)

DAG.getTargetConstant(0,  DL, i32), // lsb=0  (从位 0 开始)

DAG.getTargetConstant(0,  DL, i32)}; // F=0   (结果写入 F0 标志寄存器)

Chain = DAG.getNode(MyCPUISD::Cmp, DL, MVT::Other, Ops);

msb/lsb 设计: 控制比较操作中 rs2 字段的位范围

全字比较: msb=31, lsb=0  → rs2[31:0]

半字比较: msb=15, lsb=0  → rs2[15:0]

字节比较: msb=7,  lsb=0  → rs2[7:0]

这个设计允许单一 CMP 指令覆盖不同精度的操作数

步骤3: 创建条件分支节点

Chain = DAG.getNode(BrOpcode, DL, MVT::Other, Chain,

DAG.getTargetConstant(0, DL, i32),  // F=0 (检查 F0 标志寄存器)

Dest);                               // 跳转目标基本块

BrZ/BrNZ 在 ISel 中被 Select() 替换为 BZW/BNZ 机器指令:

BrZ(F0, Dest)  → BZW F0, Dest   (F0.Z == 1 则跳转)

BrNZ(F0, Dest) → BNZ F0, Dest   (F0.Z == 0 则跳转)

最终生成的机器指令序列:

CMPW LHS, RHS[31:0], F0    // F0 的 Z/C/N/V 四个标志位被更新

BZW F0, .L_dest            // 若 F0.Z == 1 (相等) 则跳转

// fall-through: 条件为假的路径

★ 修改条件码映射的步骤:

1. 在 MyCPUISelLowering.cpp 的 getBranchOpcodeForCond() 中添加 case

2. 对于需要多条指令的条件码，在 LowerBR_CC() 中创建多节点序列

3. 同步在 MyCPUInstrInfo.td 中添加新的条件分支指令（如 BLT/BGE 等）

## 8.3 MyCPUISelDAGToDAG.cpp — 指令选择器

这是连接 SelectionDAG (中间表示) 和 MachineInstr (机器指令) 的桥梁。每个 SDNode 在拓扑序遍历中被 Select() 方法逐个处理，从抽象的 DAG 节点转换为具体的机器指令。处理策略: 优先手动选择（switch-case 匹配），未匹配的交给 TableGen 自动生成的 SelectCode() 进行 Pat<> 模式匹配。

### 核心类与接口

class MyCPUDAGToDAGISel : public SelectionDAGISel {

// 继承自 LLVM 框架的标准指令选择器基类

void Select(SDNode *N) override;

// 核心方法: 对每个 DAG 节点进行指令选择

// N 可能是常量、寄存器、运算、加载、存储、分支等任意 SDNode 类型

bool SelectAddr(SDValue Addr, SDValue &Base, SDValue &Offset);

// 地址模式匹配: 将 (base + offset) 分解为基址寄存器和偏移立即数

// 匹配成功后 Base 和 Offset 通过引用参数返回

bool selectCallee(SDValue Callee, SDValue &Target);

// 调用目标解析: 从 Wrapper/MOVIW 中提取 TargetGlobalAddress

// 用于 CALL 指令的目标地址获取

virtual void PreprocessISelDAG() override;

// DAG 预处理: 在指令选择前对 DAG 进行目标特定的调整

// ★ 通过 #define GET_INSTRINFO_ENUM 和 #include "MyCPUGenInstrInfo.inc"

// 获得所有机器指令操作码的枚举 (MyCPU::ADDW, MyCPU::CALL, ...)

};

### Select() 核心算法

Select(SDNode *N) 是 MyCPU 后端指令选择的入口点。每个 SDNode 到达此函数时，它的操作数子节点已经完成指令选择（拓扑序遍历保证）。表驱动的 SelectCode() 根据 MyCPUInstrInfo.td 中定义的 Pat<> 模式自动匹配，手写的部分处理 TableGen 无法表达的复杂选择逻辑（如 CALL 需要从 MOVIW 中提取操作数的 TargetGlobalAddress）。

算法伪代码:

void Select(SDNode *N):

SDLoc DL(N);  // 调试位置

switch (N->getOpcode()):

// —— 1. 栈帧引用 ——

case ISD::FrameIndex:

// FrameIndex → TargetFrameIndex (由 eliminateFrameIndex 在后续处理)

int FI = cast<FrameIndexSDNode>(N)->getIndex();

SDValue TFI = CurDAG->getTargetFrameIndex(FI, MVT::i32);

ReplaceNode(N, TFI);

return;

// —— 2. 全局地址展开 ——

case MyCPUISD::Wrapper:

// Wrapper(TargetGlobalAddress) → MOVIW rd, @symbol

SDNode *Target = N->getOperand(0).getNode();

if (GlobalAddressSDNode *GA = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Target)):

SDValue TGA = CurDAG->getTargetGlobalAddress(GA->getGlobal(),

DL, MVT::i32, GA->getOffset());

SDNode *MOVI = CurDAG->getMachineNode(MyCPU::MOVIW, DL, MVT::i32, TGA);

ReplaceNode(N, MOVI);

return;

// —— 3. 函数返回 ——

case MyCPUISD::RetFlag:

// RetFlag(Chain) → RET

CurDAG->SelectNodeTo(N, MyCPU::RET, MVT::Other, N->getOperand(0));

return;

// —— 4. 函数调用 (最复杂的 case) ——

case MyCPUISD::Call:

// 需要从 Callee 中提取 TargetGlobalAddress

SDValue Callee = N->getOperand(1);

SDValue TargetOp;

// 尝试多种形态提取 callee:

if (Callee->isMachineOpcode() && Callee->getMachineOpcode() == MyCPU::MOVIW):

// 情况 a: 已被 Select 过的 MOVIW 机器指令

//   直接取出它的第一个操作数 (TargetGlobalAddress)

TargetOp = Callee->getOperand(0);

else if (Callee.getOpcode() == MyCPUISD::Wrapper):

// 情况 b: 未被 Select 的 Wrapper 节点

//   递归提取内部的 TargetGlobalAddress

SDValue Inner = Callee.getOperand(0);

TargetOp = CurDAG->getTargetGlobalAddress(

cast<GlobalAddressSDNode>(Inner)->getGlobal(),

DL, MVT::i32, cast<GlobalAddressSDNode>(Inner)->getOffset());

else if (Callee.getOpcode() == ISD::TargetGlobalAddress):

// 情况 c: 直接是 TargetGlobalAddress

TargetOp = Callee;

// 发射 CALL 机器指令

SDNode *CallNode = CurDAG->getMachineNode(

MyCPU::CALL, DL,

MVT::Other, MVT::Glue,       // 两个输出: Chain + Glue

TargetOp,                      // 操作数0: 调用目标

N->getOperand(0));             // 操作数1: Chain

ReplaceNode(N, CallNode);

return;

// —— 5. 常量 ———

case ISD::Constant:

int64_t Val = cast<ConstantSDNode>(N)->getSExtValue();

if (isInt<15>(Val)):

// 15 位范围内 → 单条 MOVIW 指令

SDNode *M = CurDAG->getMachineNode(

MyCPU::MOVIW, DL, MVT::i32,

CurDAG->getTargetConstant(Val, DL, MVT::i32));

ReplaceNode(N, M);

else:

// 超出范围 → break, 交给 ExpandPseudo pass 的 LOAD_IMM 展开

return;

// —— 6. 算术运算 (ADD/SUB) ——

case ISD::ADD:

case ISD::SUB:

// 根据操作数类型选择对应格式指令

EVT VT = N->getValueType(0);

unsigned Opc = (N->getOpcode() == ISD::ADD)

? (VT==MVT::i8 ? MyCPU::ADDB : VT==MVT::i16 ? MyCPU::ADDH : MyCPU::ADDW)

: (VT==MVT::i8 ? MyCPU::SUBB : VT==MVT::i16 ? MyCPU::SUBH : MyCPU::SUBW);

unsigned MSB = (VT==MVT::i8 ? 7  : VT==MVT::i16 ? 15 : 31);

unsigned LSB = 0;

SDValue Ops[] = {N->getOperand(0), N->getOperand(1),

CurDAG->getTargetConstant(MSB, DL, i32),

CurDAG->getTargetConstant(LSB, DL, i32)};

CurDAG->SelectNodeTo(N, Opc, VT, Ops);

return;

// —— 7. 无条件分支 ——

case ISD::BR:

SDValue Target = N->getOperand(1);  // MBB 操作数

CurDAG->SelectNodeTo(N, MyCPU::JMP, MVT::Other,

N->getOperand(0), Target);

return;

// —— 8. 条件分支 (BR_CC) ——

case ISD::BR_CC:

// 这是最复杂的算术 case: BR_CC 需要展开为 CMP + Bcc 两条指令

//

// 步骤 A: 确定分支指令类型

ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(1))->get();

unsigned BccOpc = (CC == ISD::SETEQ) ? MyCPU::BZW : MyCPU::BNZ;

// 步骤 B: 根据比较值类型选择 CMP 指令

SDValue LHS = N->getOperand(2);

EVT CmpVT = LHS.getValueType();

unsigned CmpOpc; unsigned MSB, LSB;

if (CmpVT == MVT::i8):

CmpOpc = MyCPU::CMPB; MSB = 7;  LSB = 0;

else if (CmpVT == MVT::i16):

CmpOpc = MyCPU::CMPH; MSB = 15; LSB = 0;

else:

CmpOpc = MyCPU::CMPW; MSB = 31; LSB = 0;

// 步骤 C: 发射 CMP 指令

SDValue CmpOps[] = {LHS, N->getOperand(3),

CurDAG->getTargetConstant(MSB, DL, i32),

CurDAG->getTargetConstant(LSB, DL, i32),

CurDAG->getTargetConstant(0, DL, i32),   // F0

N->getOperand(0)};  // Chain

SDNode *Cmp = CurDAG->getMachineNode(CmpOpc, DL, MVT::Other, CmpOps);

// 步骤 D: 发射 Bcc 条件分支 (替换原始 BR_CC 节点)

SDValue BccOps[] = {

CurDAG->getTargetConstant(0, DL, i32),  // F0

N->getOperand(4),                        // Target MBB

SDValue(Cmp, 0)};  // CMP 的 Chain 作为输入

CurDAG->SelectNodeTo(N, BccOpc, MVT::Other, BccOps);

return;

// —— 9. 默认: 交给 TableGen 生成的 SelectCode() ——

default:

SelectCode(N);

// SelectCode() 使用 MyCPUGenDAGISel.inc 中的 Matcher 表

// 自动匹配 MyCPUInstrInfo.td 中的 Pat<> 模式:

//   ADDW via Pat<(add i32:$rd, i32:$rs2)>

//   SUBW via Pat<(sub i32:$rd, i32:$rs2)>

//   LDW  via Pat<(i32 (load ...))>

//   STW  via Pat<(store ...)>

//   SHLW via Pat<(shl ...)>

//   等等...

### ISel Lowering 与 DAGToDAG 的协作关系

这两个文件的职责分工:

ISelLowering (Lower* 函数):

时机: DAG 合法化阶段 (在 ISel 之前)

职责: 将"复杂/非法"的 SDNode 转换为"简单/合法"的 SDNode 序列

示例: GlobalAddress → Wrapper(TargetGlobalAddress)

BR_CC      → Cmp + BrZ/BrNZ

ISelDAGToDAG (Select 函数):

时机: 指令选择阶段 (在合法化之后)

职责: 将"合法/自定义"的 SDNode 转换为 MachineSDNode(机器指令)

示例: Wrapper(TargetGA) → MOVIW rd, @symbol

Cmp(LHS,RHS,msb,lsb,F0) → CMPW rLHS, rRHS[msb:lsb], F0

BrZ(F0, Dest) → BZW F0, Dest

ADD i32:i32 → ADDW rd, rs2[31:0] (via SelectCode/Pat<>)

关键时序约束:

Lowering 在前，ISel 在后。Lowering 产出的自定义 SDNode (如 Wrapper/Cmp/BrZ)

必须确保其类型(MVT)与 ISel 中 getMachineNode() 的类型一致。类型不匹配会触发断言失败。

Select(SDNode *N):

switch(N->getOpcode()):

case FrameIndex:

FrameIndexSDNode → getTargetFrameIndex(FI, i32) → ReplaceNode

case MyCPUISD::Wrapper:                    // ★ 全局地址

GlobalAddressSDNode → getTargetGlobalAddress(GA, i32, offset)

→ getMachineNode(MOVIW, i32, TargetGA) → ReplaceNode

case MyCPUISD::RetFlag:                    // ★ 返回

→ getMachineNode(RET, Other, Chain) → ReplaceNode

case MyCPUISD::Call:                       // ★ 函数调用

1. 检测 Callee 的形态:

a) MOVIW MachineSDNode → 提取 operand[0](TargetGlobalAddress)

b) Wrapper SDNode        → 提取 operand[0](TargetGlobalAddress)

c) TargetGlobalAddress   → 直接使用

2. → getMachineNode(CALL, Other, Glue, TargetOp, Chain)

★ 设计要点: CALL 不设 isTerminator

若 CALL 标记为 isTerminator，emitEpilogue 会在 getFirstTerminator()

处插入尾声(ld.w LR + addi.w SP,4)，导致尾声错误地出现在 call 之前而非 ret 之前

正确的 MBB 结构: subi+st → ... → call → ... → ld+addi → ret

case ISD::Constant:                        // ★ 常量

if isInt<15>(Val) → getMachineNode(MOVIW, i32, Imm)

else → break (交由 Expand 拆分)

case ISD::ADD/SUB:                         // ★ 算术 — 按类型选指令

i8 → ADDB(msb=7,lsb=0), i16 → ADDH(msb=15,lsb=0), i32 → ADDW(msb=31,lsb=0)

SelectNodeTo(N, Opc, VT, [LHS,RHS,MSB,LSB])

case ISD::BR:                              // ★ 无条件分支

→ SelectNodeTo(N, JMP, Other, [Target, Chain])

case ISD::BR_CC:                           // ★ 条件分支

1. 根据 CondCode 选择 BZW(SETEQ)/BNZ(SETNE)

2. 根据 CmpVT 选择 CMPW/CMPH/CMPB

3. 先发射 CMP node: getMachineNode(CMP, Other, [LHS,RHS,MSB,LSB,F0,Chain])

4. 再发射 Bcc: SelectNodeTo(N, BccOpc, Other, [F0,Dest,CmpChain])

default:

SelectCode(N)  // TableGen 自动匹配 Pat<> 模式

## 8.4 MyCPUFrameLowering.cpp — 栈帧管理

负责插入函数序言(prologue)和尾声(epilogue)，管理栈帧的分配和释放。在寄存器分配之后执行，此时物理寄存器已确定。

### emitPrologue 算法

函数签名:

void emitPrologue(MachineFunction &MF, MachineBasicBlock &MBB) const

参数说明:

MF  — 当前编译的函数，可从中获取 FrameInfo、RegisterInfo、InstrInfo

MBB — 函数入口基本块，序言指令插入到 MBB 的开头 (MBB.begin() 之前)

步骤1: 获取栈帧信息

const MachineFrameInfo &MFI = MF.getFrameInfo();

// MFI 包含: 栈大小、是否有调用、是否有可变对象、对齐信息等

bool HasFP = hasFP(MF);

// 判断是否需要帧指针:

//   需要 FP: 函数地址被取 / 有 alloca/VLA / 有 stackmap / patchpoint

//   无需 FP: 简单叶函数，仅用 SP 即可访问所有栈变量

步骤2: 保存返回地址 LR (如果有子调用)

if (MFI.hasCalls()):

// hasCalls(): 该函数中是否存在 call 指令

//   True  → LR 会被 CALR+4 覆盖 → 必须保存

//   False → 叶函数，LR 不会被修改 → 无需保存

// SUBIW SP, SP, 4   → 栈指针下移 4 字节，为 LR 腾出空间

BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII->get(MyCPU::SUBIW), MyCPU::SP)

.addReg(MyCPU::SP)

.addImm(4);

// STW LR, [SP + 0]  → 将 LR 值写入刚分配的栈槽

BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII->get(MyCPU::STW))

.addReg(MyCPU::LR)

.addReg(MyCPU::SP)

.addImm(0);

注意: 这里用"先 SUBI 再 ST"代替了原来的 PUSH 指令。

PUSH 语义 = SUBI SP,4 + STW rd,[SP+0]，功能完全等价。

步骤3: 保存帧指针 FP 并建立新帧指针 (如果需要)

if (HasFP):

// SUBIW SP, SP, 4; STW FP, [SP+0]

BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII->get(MyCPU::SUBIW), MyCPU::SP)

.addReg(MyCPU::SP).addImm(4);

BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII->get(MyCPU::STW))

.addReg(MyCPU::FP).addReg(MyCPU::SP).addImm(0);

// MOVW FP, SP  → 将当前 SP 值复制到 FP

// 此时 SP 已减去 LR+FP 的保存量 (hasCalls 已处理)

// 所以 FP 指向栈上 saved-FP 的位置

BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII->get(MyCPU::MOVW), MyCPU::FP)

.addReg(MyCPU::SP);

步骤4: 分配局部变量空间

uint64_t StackSize = MFI.getStackSize();

// StackSize 由 LLVM 框架在寄存器分配后计算:

//   = 局部变量大小 + spill 槽大小 + 对齐填充

if (StackSize > 0):

if (StackSize <= 32767):

// 小栈帧 → 单条 SUBIW 指令即可

BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII->get(MyCPU::SUBIW), MyCPU::SP)

.addReg(MyCPU::SP)

.addImm(StackSize);

else:

// 大栈帧 → 需要多条指令序列

//   因为 SUBIW 的立即数只有 15 位范围 (-16384..16383)

//   更大的值需要: MOVIW T0, size >> SUBW SP, SP, T0

//   或分段: MOVIW+SHLIW+ORIW+SUB 序列

llvm_unreachable("Large stack frames not yet supported");

完整序言示例 (有子调用 + 有 FP + 16 字节局部变量):

_func:

subi.w  SP, SP, 4      // SP -= 4

st.w    LR, [SP + 0]    // 保存 LR

subi.w  SP, SP, 4      // SP -= 4

st.w    FP, [SP + 0]    // 保存 FP

mov.w   FP, SP         // FP = SP (指向 saved-FP)

subi.w  SP, SP, 16     // 分配 16 字节局部变量

...                    // 函数体

栈帧布局 (运行时):

高地址 ┌─────────────────┐

│ 调用者栈帧       │

├─────────────────┤

│ saved LR (STW)   │ ← +8(FP)  仅 hasCalls() 时存在

├─────────────────┤

│ saved FP (STW)   │ ← +4(FP)  仅 hasFP() 时存在

├─────────────────┤ ← FP 指向此处

│ 局部变量 [0]     │ ← -4(FP)

│ 局部变量 [1]     │ ← -8(FP)

│ spill 槽 ...    │

低地址 ├─────────────────┤ ← SP (FP - StackSize)

### emitEpilogue() 详细算法

函数签名:

void emitEpilogue(MachineFunction &MF, MachineBasicBlock &MBB) const

执行时机: 在 RET 指令之前插入，与 prologue 严格对称逆序。

插入位置: MBB.getFirstTerminator() 之前 (即 RET 之前)。

步骤1: 回收局部变量空间

uint64_t StackSize = MFI.getStackSize();

if (StackSize > 0 && StackSize <= 32767):

// ADDIW SP, SP, StackSize  → 将 SP 恢复到分配局部变量之前的位置

BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII->get(MyCPU::ADDIW), MyCPU::SP)

.addReg(MyCPU::SP)

.addImm(StackSize);

步骤2: 恢复 FP (如果有序言中保存)

if (HasFP):

// LDW FP, [SP + 0]         → 从栈加载旧的 FP 值

BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII->get(MyCPU::LDW), MyCPU::FP)

.addReg(MyCPU::SP)

.addImm(0);

// ADDIW SP, SP, 4          → 释放 FP 占用的栈槽

BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII->get(MyCPU::ADDIW), MyCPU::SP)

.addReg(MyCPU::SP)

.addImm(4);

步骤3: 恢复 LR (如果有序言中保存)

if (MFI.hasCalls()):

// LDW LR, [SP + 0]         → 从栈加载返回地址

BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII->get(MyCPU::LDW), MyCPU::LR)

.addReg(MyCPU::SP)

.addImm(0);

// ADDIW SP, SP, 4          → 释放 LR 占用的栈槽

BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII->get(MyCPU::ADDIW), MyCPU::SP)

.addReg(MyCPU::SP)

.addImm(4);

(后面紧跟 RET 指令，由 LowerReturn 生成并经 ISel 选择为 RET)

完整尾声示例 (对应上述序言):

addi.w  SP, SP, 16     // 回收局部变量空间

ld.w    FP, [SP + 0]   // 恢复旧 FP

addi.w  SP, SP, 4      // 释放 FP 槽

ld.w    LR, [SP + 0]   // 恢复返回地址

addi.w  SP, SP, 4      // 释放 LR 槽

ret                    // 返回到调用者 (PC = LR)

★ 顺序约束:

恢复顺序必须与保存顺序严格逆序:

保存: LR → FP → 局部变量 (栈向下增长)

恢复: 局部变量 → FP → LR (栈向上收缩)

### getFrameIndexReference() 算法

函数签名:

StackOffset getFrameIndexReference(const MachineFunction &MF,

int FI, Register &FrameReg) const;

返回值: StackOffset (包含帧基址 + 偏移)

FrameReg: 通过引用返回用于访问该 FrameIndex 的基址寄存器 (FP 或 SP)

逻辑:

int Offset = MFI.getObjectOffset(FI);  // FrameIndex 的偏移 (可为负)

if (hasFP(MF)):

FrameReg = MyCPU::FP;

// FP 指向 saved-FP 位置，局部变量在 FP 下方 (更负)

// ObjectOffset 已是相对 FP 的偏移

return StackOffset::getFixed(Offset);

else:  // 无 FP → 使用 SP

FrameReg = MyCPU::SP;

// SP 指向栈底部，局部变量在 SP 上方 (正偏移)

// ObjectOffset 已是相对 SP 的偏移

return StackOffset::getFixed(Offset);

此函数被 eliminateFrameIndex (在 MyCPURegisterInfo.cpp 中) 调用，

将抽象的 FrameIndex 替换为具体的 "FrameReg + Offset" 寻址:

例如: STW %vreg, %stack.0, 0  →  STW %vreg, FP, -12

### determineCalleeSaves() 算法

函数签名:

void determineCalleeSaves(MachineFunction &MF, BitVector &SavedRegs,

RegScavenger *RS) const;

执行时机: 寄存器分配前，LLVM 框架调用此函数确定哪些寄存器必须被 callee 保存。

结果写入 SavedRegs (BitVector), 置位的寄存器将被 spill/restore。

逻辑:

1. TargetFrameLowering::determineCalleeSaves(MF, SavedRegs, RS);

// 调用父类: 标记 CSR_MyCPU_SaveList(S0~S7) 中实际被使用的寄存器

// MyCPUCallingConv.td 中定义了 CSR_MyCPU_SaveList: S0-S7

2. if (hasFP(MF)):

SavedRegs.set(MyCPU::FP);

// 如果在序言中修改了 FP → 必须保存原值

// 注意: 如果函数未使用 FP (无 alloca 等)，FP 不会被保存

3. if (MF.getFrameInfo().hasCalls()):

SavedRegs.set(MyCPU::LR);

// 如果函数内有 CALL → LR 会被 CALL 指令 (LR=PC+4) 覆盖

// 必须保存 LR 原值，否则 RET 时无法返回正确地址

★ 标记为 callee-saved 的寄存器在:

- prologue 前通过 spillCalleeSavedRegisters() 写入栈槽

- epilogue 后通过 restoreCalleeSavedRegisters() 从栈槽恢复

## 8.5 MyCPUExpandPseudo (在 MyCPUTargetMachine.cpp 中)

在寄存器分配前，将 Pseudo 指令展开为真实机器指令序列。遍历每个 MachineBasicBlock 的每条指令，匹配 opcode 后展开。

### 核心展开逻辑 (expandMI)

#### 展开项1: LOAD_IMM — 加载 32 位立即数

伪指令: LOAD_IMM rd, imm32

目的: 将 32 位立即数加载到寄存器。MyCPU MOVIW 仅支持 15 位有符号立即数。

展开策略:

if (isInt<15>(Imm)):

// 情况 A: 立即数在 15 位范围内 (-16384..16383)

→ MOVIW rd, Imm

// 单指令完成，零开销

else:

// 情况 B: 超出 15 位范围 → 三段式展开

// 原理: 32 位立即数拆分为低15位(low) + 中15位(mid) + 高2位(top)

Lo  = Imm & 0x7FFF;            // 低 15 位

Mid = (Imm >> 15) & 0x7FFF;    // 中 15 位 (去低位后)

Top = (Imm >> 30) & 0x3;       // 高 2 位

// 序列:

MOVIW rd, Lo         // rd = Lo

MOVIW tmp, Mid        // tmp = Mid

SHLIW tmp, tmp, 15    // tmp = Mid << 15

ADDW  rd, rd, tmp     // rd = Lo + Mid<<15

MOVIW tmp2, Top       // tmp2 = Top (if Top != 0)

SHLIW tmp2, tmp2, 30  // tmp2 = Top << 30

ADDW  rd, rd, tmp2    // rd = full 32-bit value

示例 — 加载 0x00012345:

Lo=0x2345, Mid=0x0002, Top=0

→ MOVIW r1, 0x2345; MOVIW r2, 0x0002; SHLIW r2, 15; ADDW r1, r1, r2

示例 — 加载 0x81234567:

Lo=0x4567, Mid=0x11A2, Top=0x2

→ MOVIW r1,0x4567; MOVIW r2,0x11A2; SHLIW r2,15; ADDW r1,r1,r2

→ MOVIW r3,0x0002; SHLIW r3,30; ADDW r1,r1,r3

#### 展开项2: BEQ/BNE/BLT/BGE — 条件分支伪指令

这些伪指令提供类似 RISC-V 风格的汇编语法，底层展开为 CMP + BZ/BNZ 序列。

BEQ rs1, rs2, target  (相等则跳转):

→ CMPW rs1, rs2[31:0], F0    // F0.Z = (rs1 == rs2)

→ BZW F0, target             // if (F0.Z == 1) goto target

BNE rs1, rs2, target  (不等则跳转):

→ CMPW rs1, rs2[31:0], F0

→ BNZ F0, target             // if (F0.Z == 0) goto target

BLT / BGE:

当前使用 fallback 实现 (CMPW + BNZ/BZW)。

未完整实现有符号/无符号比较的有条件跳转。

完整实现需要: CMPW → 读取 Freg.N 和 Freg.V → 组合判断 → 条件跳转。

#### 展开项3: PseudoCMP — SelectionDAG 比较伪指令

伪指令: PseudoCMP rd, rs1, rs2, cond

用途: 在 SelectionDAG 的 setcc 节点降级时使用，产生 0/1 布尔结果。

展开:

→ CMPW rs1, rs2[31:0], F0    // 执行比较，设置 F0

→ MOVIW rd, 0                 // TODO: 应产生 0/1 结果

注意: 当前这个展开不完整，未根据比较结果产生正确的布尔值。

完整实现需要: 根据 F0 的值条件 MOV 0 或 1 到 rd 中。

#### 展开项4: LOAD_ADDR — 全局地址加载

伪指令: LOAD_ADDR rd, addr

展开: 同 LOAD_IMM，地址视为 32 位立即数进行分段加载。

与 LOAD_IMM 的区别: LOAD_ADDR 的操作数是 GlobalAddress/ExternalSymbol 表达式，

而非纯立即数。在 MCCodeEmitter 中通过 Fixup 机制处理重定位。

#### 展开项5: COMPILER_BARRIER

COMPILER_BARRIER:

→ 直接删除 (MI.eraseFromParent())

仅编译期屏障，阻止优化 pass 跨越此点进行指令调度，运行时无对应指令。

#### 展开项6: ADJCALLSTACKDOWN/UP

ADJCALLSTACKDOWN amt / ADJCALLSTACKUP amt:

由 LLVM 框架自动插入，在 eliminateCallFramePseudoInstr 中被处理。

MyCPU 的 hasReservedCallFrame() 返回 false，因此每次 call 后

会分别 ADJCALLSTACKUP 而非在 epilogue 统一调整。

## 8.6 MyCPUAsmPrinter.cpp — 汇编发射

将 MachineInstr (MI) 转换为 MCInst，再通过 MCStreamer 输出为汇编文本或二进制。这是代码生成的最后一站。

### emitInstruction 流程

1. lowerPseudoInstExpansion(MI, TmpInst)

├─ LOAD_IMM: if isInt<15> → MOVIW rd, imm (单指令)

│             else → return false (留给 ExpandPseudo pass)

└─ LOAD_ADDR: → MOVIW rd, addr

2. 若伪指令展开成功 → EmitToStreamer(TmpInst)

3. 否则 lowerToMCInst(MI, TmpInst)

遍历 MI 的每个 MachineOperand:

MO_Register        → MCOperand::createReg

MO_Immediate        → MCOperand::createImm

MO_GlobalAddress    → MCOperand::createExpr(MCSymbolRefExpr)

MO_ExternalSymbol   → MCOperand::createExpr(MCSymbolRefExpr)

MO_MBB              → MCOperand::createExpr(MBB符号)

4. EmitToStreamer(TmpInst)

## 8.7 MyCPUInstPrinter.cpp — 汇编文本打印

MCInst → 文本字符串。每条指令的 AsmString（如 "add.w\t$rd, $rs2[$msb:$lsb]"）由 TableGen 自动生成，自定义操作数通过 PrintMethod 回调处理。

### 关键 PrintMethod 函数

printOperand(MI, OpNo, O):

isReg() → O << getRegisterName(Reg)

isImm() → O << Imm

isExpr() → AsmInfo.printExpr(O, Expr)  // 打印符号名

printBranchTarget / printCallTarget(MI, OpNo, O):

isImm() → O << formatHex(Imm)      // 绝对地址(调试用)

isExpr() → AsmInfo.printExpr(O, Expr)  // 符号名(正常路径)

## 8.8 MyCPUMCCodeEmitter.cpp — 二进制编码

这是汇编输出的最后一步：将 MCInst (抽象指令) 转换为 32 位机器码 (uint32_t)，然后按小端字节序输出 4 个字节到 ELF .text section。注意: 此文件是手动编写的，与 TableGen 的字段声明 (.td) 相互独立。修改 MyCPUInstrFormats.td 中的位字段布局时，必须同步更新此文件中的 Mask/Shift 常量。两者不一致会导致生成的二进制编码与指令集规范不匹配。

### 类结构

class MyCPUMCCodeEmitter : public MCCodeEmitter {

void encodeInstruction(const MCInst &MI, SmallVectorImpl<char> &CB,

SmallVectorImpl<MCFixup> &Fixups, const MCSubtargetInfo &STI) const;

// 入口方法: LLVM 框架调用此方法输出二进制

uint64_t getBinaryCodeForInstr(const MCInst &MI,

SmallVectorImpl<MCFixup> &Fixups, const MCSubtargetInfo &STI) const;

// 核心方法: 构建 32 位指令编码

unsigned getMachineOpValue(const MCInst &MI, const MCOperand &OP,

SmallVectorImpl<MCFixup> &Fixups, const MCSubtargetInfo &STI) const;

// 操作数求值: 将单个 MCOperand 转换为位字段值

};

### getBinaryCodeForInstr() 详细算法

步骤1: 提取 opcode [5:0] 和 size [7:6]

uint64_t Binary = 0;

unsigned Opcode = MI.getOpcode();

// 从 TSFlags 中读取指令的 SizeField

unsigned SizeField = (Desc.TSFlags >> 6) & 0x3;

Binary |= (Opcode & 0x3F);          // bits[5:0]

Binary |= (SizeField << 6);          // bits[7:6]

步骤2: 根据 SizeField 设置位宽和偏移常量

Word(10):  RdBits=5,  Rs2Bits=5,  MsbBits=5,  LsbBits=5,  FShift=14, CShift=13

RdMask=0x1F,  RdShift=8

Rs2Mask=0x1F, Rs2Shift=27

MsbMask=0x1F, MsbShift=22

LsbMask=0x1F, LsbShift=17

Half(01):  RdBits=6,  Rs2Bits=6,  MsbBits=4,  LsbBits=4,  FShift=15, CShift=14

RdMask=0x3F,  RdShift=8

Rs2Mask=0x3F, Rs2Shift=26

MsbMask=0x0F, MsbShift=22

LsbMask=0x0F, LsbShift=18

Byte(00):  RdBits=7,  Rs2Bits=7,  MsbBits=3,  LsbBits=3,  FShift=16, CShift=15

RdMask=0x7F,  RdShift=8

Rs2Mask=0x7F, Rs2Shift=25

MsbMask=0x07, MsbShift=22

LsbMask=0x07, LsbShift=19

步骤3: 遍历操作数，按照操作数索引填充各位域

for (unsigned i = 0; i < MI.getNumOperands(); ++i):

const MCOperand &MO = MI.getOperand(i);

switch (i):

case 0:  // rd (目的寄存器)

Binary |= ((getMachineOpValue(MI, MO) & RdMask) << RdShift);

case 1:  // rs2 或 立即数(分三种子情况)

如果指令使用 FieldAOnly 格式 (JMP/BZ/BNZ/CALL/BSET/BCLR/BNOT/BTST/SHLIW等):

直接编码到 RdShift 位置 (rd 字段复用为立即数)

如果指令没有 rs2 操作数 (MOVIW/NOP):

跳过

否则 (RRI/SHIFTI/ST/LD):

立即数三分段:

Binary |= ((Val & FieldCMask) << FieldCShift);  // 低段

Binary |= ((Val & FieldBMask) << FieldBShift);  // 中段

Binary |= ((Val & FieldAMask) << FieldAShift);  // 高段

case 2:  // msb 或 base 或 imm 低段(RRI)

如果是一元操作(NOT/JALR/RET/PUSH/POP): 跳过

区分 立即数 i==2 (RRI格式) vs i>2 (已在上面的 i==1 处理)

→ 立即数 = 标准三段编码

case 3:  // lsb 或 imm 中段

编码到 LsbMask/LsbShift

case 4:  // f (Freg 索引)

Binary |= ((Val & FMask) << FShift);

case 5:  // c_bit

Binary |= ((Val & 1) << CShift);

步骤4: 返回 Binary 值

return Binary;

### encodeInstruction() — 字节序输出

void encodeInstruction(const MCInst &MI, ...):

uint64_t Bits = getBinaryCodeForInstr(MI, Fixups, STI);

// 小端序输出 4 字节:

for (unsigned i = 0; i < 4; ++i):

CB.push_back(static_cast<char>((Bits >> (i * 8)) & 0xFF));

// Byte 0: Bits[7:0], Byte 1: Bits[15:8],

// Byte 2: Bits[23:16], Byte 3: Bits[31:24]

★ 注意事项:

1. Fixup (重定位) 通过 MCFixup::create() 插入 Fixups 向量

需要重定位的操作数 (GlobalAddress/ExternalSymbol/MBB) 在相应 case 中

创建 Fixup，链接器在链接时填充正确的地址偏移

2. 立即数字段如果超出编码范围会被截断 (Mask & Val)，不生成错误

正确性依赖上层 (ISel/ExpandPseudo) 保证立即数在合法范围内

3. Word/Half/Byte 格式的 Mask/Shift 常量必须与 MyCPUInstrFormats.td 一致

1. Binary = opcode & 0x3F              // bits[5:0]

2. SizeField = Desc.TSFlags[7:6]       // 从 TableGen TSFlags 读取格式

3. Binary |= (SizeField << 6)           // bits[7:6]

4. 根据 SizeField 设置位宽和偏移:

Word (2): Rd[12:8]=5b,  Rs2[31:27]=5b,  Msb[26:22]=5b,  Lsb[21:17]=5b,  F[16:14]=3b, C[13]

Half (1): Rd[13:8]=6b,  Rs2[31:26]=6b,  Msb[25:22]=4b,  Lsb[21:18]=4b,  F[17:15]=3b, C[14]

Byte (0): Rd[14:8]=7b,  Rs2[31:25]=7b,  Msb[24:22]=3b,  Lsb[21:19]=3b,  F[18:16]=3b, C[15]

5. 遍历操作数 (按索引 i):

寄存器操作数:

i=0 → (Reg & RdMask) << RdShift

i=1 → (Reg & Rs2Mask) << Rs2Shift

立即数操作数:

i=1 (RRI/SHIFTI/BSET): 区分 FieldAOnly 还是三分段(FieldC+B+A)

i=2 → MsbMask/Shift, i=3 → LsbMask/Shift

i=4 → FMask/Shift,    i=5 → CBitShift

表达式操作数 (符号引用):

创建 MCFixup → 链接时由 linker 填充偏移

6. encodeInstruction(): 小端序输出 4 字节 → CB.push_back(Bits >> i*8)

## 8.9 MyCPUInstrInfo.cpp — 指令操作辅助

提供寄存器分配、分支分析和栈槽操作的目标特定实现。

### 关键函数

copyPhysReg(MBB, MI, DL, Dest, Src, KillSrc):

GPR→GPR: BuildMI(MOVW, Dest).addReg(Src)

storeRegToStackSlot / loadRegFromStackSlot:

Spill:   BuildMI(STW).addReg(Src).addFrameIndex(FI).addImm(0)

Reload:  BuildMI(LDW, Dest).addFrameIndex(FI).addImm(0)

└─ FrameIndex 由 eliminateFrameIndex 在后续解析为 SP/FP+offset

analyzeBranch(MBB, TBB, FBB, Cond, AllowModify):

纯 JMP → 提取目标 MBB，返回 false(可优化)

条件分支(BZW/BNZ/JMP+CMP) → 返回 true(不让 BranchFolder 处理)

insertBranch(MBB, TBB, FBB, Cond, DL):

无条件:  BuildMI(JMP).addMBB(TBB)

条件:    如果 Cond 包含 CMP 操作数 → 先 BuildMI(CMPW)

BuildMI(Bcc).add(F0).addMBB(TBB)

if FBB → BuildMI(JMP).addMBB(FBB)

removeBranch(MBB):

从后向前逐个删除 JMP/BZW/BNZ/CMPW (包括条件分支前面的 CMPW)

reverseBranchCondition(Cond): BZW ↔ BNZ 互换

## 8.10 MyCPURegisterInfo.cpp — 寄存器分配支持

### 关键函数

getReservedRegs(MF):

预留: ZERO(R0), SP(R29), FP(R30), GP(R31), LR(R28)

└─ 这些寄存器不参与寄存器分配

eliminateFrameIndex(MI, SPAdj, FIOperandNum, RS):

1. FrameIndex = MI.getOperand(FIOperandNum).getIndex()

2. Offset = MFI.getObjectOffset(FI)

3. 调用 FrameLowering.getFrameIndexReference() 获取 FrameReg + 基偏移

4. Offset += StackOff.getFixed()

5. MInst.getOperand(FIOperandNum).ChangeToRegister(FrameReg)

MInst.getOperand(FIOperandNum+1).ChangeToImmediate(Offset)

★ 变换示例:

STW %vreg, %stack.0, 0  →  STW %vreg, SP, -16

## 8.11 当前状态

| 项目 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| O0 编译 | ✅ 正常 | 算术/逻辑/移位/分支/循环/全局变量/指针/volatile 均通过测试 |
| O2 优化 | ❌ 卡死 | 某个 pass 无限循环，待调试 |
| CALL 指令 | ✅ 已修复 | call symbol 正确打印函数目标符号 |
| MUL/DIV | ❌ 未实现 | Expand 到库调用但库未实现 |
| 浮点 | ❌ 未实现 | 不在当前范围 |
| FREG 数据错 | ✅ 已修复 | FREG 不再注册为 i32 数据类，消除 mov.w f0, r1 错误 |
| CALL 尾声 | ✅ 已修复 | CALL 移除 isTerminator，尾声(subi+st/ld+addi)正确放在 ret 前 |
| 间接调用 | ❌ 未实现 | JALR 已定义但 ISel 未连接 |

# 9. MyCPU 编译器完整运行流程

从 C 源码到 MyCPU 汇编/二进制，经过多个阶段的变换。以下以 clang -target mycpu-unknown-elf -S test.c 为例，追踪整个编译管道。

## 9.1 全流程概览

C 源码 (test.c)

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│ 阶段 1: Clang 前端 (clang -cc1)                      │

│   Preprocessor → Lexer → Parser → Sema → CodeGen     │

│   产出: LLVM IR (Module, .ll)                         │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│ 阶段 2: LLVM IR Pass 管线 (opt 等效)                  │

│   Mem2Reg, InstCombine, SimplifyCFG, Inline, ...     │

│   产出: 优化后的 LLVM IR                              │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│ 阶段 3: SelectionDAG 构建 (SelectionDAGBuilder)       │

│   LLVM IR → 遍历每个 BasicBlock → 生成 DAG 节点       │

│   产出: SelectionDAG                                   │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│ 阶段 4: DAG 合法化与优化 (Legalize + DAGCombine)       │

│   根据 MyCPUISelLowering 构造函数中的策略:             │

│   · Promote: i1→i8, i8→i32 等                      │

│   · Expand:  MUL→库调用, i64→i32对               │

│   · Custom:  GlobalAddress→Wrapper, BR_CC→CMP+BrZ   │

│   · Legal:   保持不变, 等待 ISel 匹配                  │

│   DAGCombine: 合并冗余 Load/Store, 常量折叠            │

│   产出: 合法化的 SelectionDAG                           │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│ 阶段 5: 指令选择 (ISel — MyCPUISelDAGToDAG)            │

│   拓扑序遍历 DAG 节点:                                 │

│   · Select(SDNode) 手动处理 FrameIndex/Wrapper/Call/  │

│     Constant/BR_CC/ADD/SUB/BR                        │

│   · SelectCode(SDNode) TableGen Pat<> 自动匹配        │

│     ADDW/SUBW/SHLW/LDW/STW/JMP 等                    │

│   产出: MachineDAG (MachineSDNode 图)                   │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│ 阶段 6: 指令调度 (Scheduling)                          │

│   将 DAG 线性化为 MachineInstr 序列                    │

│   产出: MachineFunction (MachineBasicBlock 列表)        │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│ 阶段 7: 寄存器分配前 Pass                              │

│   · MyCPUExpandPseudo: 伪指令展开                     │

│     PseudoCMP→CMPW, LOAD_IMM→MOVIW+SHLIW+ADDW,      │

│     BEQ→CMPW+BZW, BNE→CMPW+BNZ                      │

│   产出: 展开后的 MachineFunction (只剩真实指令)         │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│ 阶段 8: 寄存器分配 (RegAlloc)                          │

│   虚拟寄存器 → 物理寄存器(GPR only, FREG 不参与分配)    │

│   · 调用 copyPhysReg(MOVW) 实现 reg-to-reg copy        │

│   · 调用 storeRegToStackSlot/loadRegFromStackSlot spill │

│   · 遵守 getReservedRegs() 预留约束                   │

│   产出: 物理寄存器赋值的 MachineFunction                │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│ 阶段 9: 帧索引消除 (eliminateFrameIndex)               │

│   FrameIndex → SP/FP + 具体偏移                       │

│   · getFrameIndexReference() 计算 FrameReg + Offset  │

│   · ChangeToRegister / ChangeToImmediate 替换操作数   │

│   产出: 无 FrameIndex 的 MachineFunction               │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│ 阶段 10: 序言/尾声插入 (FrameLowering)                  │

│   emitPrologue():                                     │

│     SUBIW SP,4; STW LR,[SP+0] (if hasCalls)           │

│     SUBIW SP,4; STW FP,[SP+0]; MOVW FP,SP (if hasFP)  │

│     SUBIW SP, SP, N                                   │

│   emitEpilogue():                                     │

│     ADDIW SP, SP, N / LDW+ADDIW FP / LDW+ADDIW LR     │

│   产出: 完整 MachineFunction (含栈帧 setup/teardown)    │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│ 阶段 11: 汇编发射 (AsmPrinter)                          │

│   MachineInstr → MCInst → MCStreamer                  │

│   · lowerPseudoInstExpansion: 残余伪指令最后一次展开    │

│   · lowerOperand:                                       │

│     Register → MCOperand::createReg                    │

│     Immediate → MCOperand::createImm                   │

│     GlobalAddress → MCOperand::createExpr(符号)        │

│   · EmitToStreamer:                                     │

│     -S 模式 → InstPrinter 打印汇编文本                  │

│     -c 模式 → MCCodeEmitter 编码32位小端二进制         │

│   产出: .s 汇编文件 或 .o 目标文件                       │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

## 9.2 追踪示例：int add(int a, int b) { return a + b; }

以下追踪这条简单函数在编译管道中的形态变化。

【C 源码】

int add(int a, int b) { return a + b; }

【阶段 1 — LLVM IR (未优化)】

define i32 @add(i32 %a, i32 %b) {

%add = add i32 %a, %b

ret i32 %add

}

【阶段 2 — LLVM IR (优化后, O0 无变化)】

同上

【阶段 3 — SelectionDAG (简化视图)】

CopyFromReg(a)→┐

├→ ADD → CopyToReg(A0) → RetFlag → RET

CopyFromReg(b)→┘

【阶段 4 — 合法化】

ADD 标记为 Legal(i32) → 不变，等待 ISel 匹配

【阶段 5 — 指令选择】

ADD SDNode → SelectCode() → Pat<(add i32:$rd, i32:$rs2)>

→ ADDW %vreg, %vreg, msb=31, lsb=0

【阶段 6-9 — 调度、伪指令展开、寄存器分配、帧消除】

虚拟寄存器分配为物理寄存器: a→R1, b→R2

FrameIndex 消除: FrameIndex(-8)→SP,-8

【阶段 10 — 序言/尾声 (O0，无 FP，无子调用)】

Prologue: SUBIW SP, SP, 8     ; 分配 8 字节栈帧

Epilogue: ADDIW SP, SP, 8     ; 释放栈帧

【最终汇编输出 — 阶段 11】

add:

subi.w  r29, r29, 8         ; SP -= 8

st.w    r1, [r29 + -8]       ; spill a

st.w    r2, [r29 + -16]      ; spill b

ld.w    r1, [r29 + -8]       ; reload a

ld.w    r2, [r29 + -16]      ; reload b

add.w   r1, r2[31:0]        ; r1 = r1 + r2 (31..0)

addi.w  r29, r29, 8         ; SP += 8

ret

## 9.3 调用追踪示例：caller() → helper()

【C 源码】

int helper(int x) { return x + 1; }

int caller(int a) { return helper(a); }

【LLVM IR (关键部分)】

caller:

%call = call i32 @helper(i32 %a)

ret i32 %call

【LowerCall 流程】

1. Callee = LowerGlobalAddress(@helper) → Wrapper(TargetGlobalAddr(@helper))

2. AnalyzeCallOperands: 实参 %a → A0 (R1)

3. CopyToReg(A0, %a)

4. MyCPUISD::Call(Chain, Wrapper)

5. CopyFromReg(A0) → 返回值

【ISel 流程 (Select)】

1. Wrapper 节点先被 Select:

→ getTargetGlobalAddress(@helper)

→ MOVIW %vreg, @helper

2. Call 节点后被 Select:

检测 Callee 为 MOVIW MachineSDNode

→ 提取 operand[0] = TargetGlobalAddress(@helper)

→ CALL @helper, Chain

【FrameLowering: caller 有子调用 → 保存 LR】

hasCalls()=true → SUBIW SP,4; STW LR,[SP+0] / LDW LR,[SP+0]; ADDIW SP,4

【最终汇编】

caller:

subi.w  r29, r29, 4       ; SP -= 4

st.w    r28, [r29 + 0]     ; 保存 LR

subi.w  r29, r29, 4

st.w    r1, [r29 + -8]

ld.w    r1, [r29 + -8]

call    helper            ; ★ 函数调用

addi.w  r29, r29, 4

ld.w    r28, [r29 + 0]     ; 恢复 LR

addi.w  r29, r29, 4       ; SP += 4

ret

## 9.4 条件分支追踪示例：if (a > b) return a; else return b;

【ISelLowering — LowerBR_CC】

BR_CC(cond=SETGT, LHS=%a, RHS=%b, dest_true=.LBB1, dest_false=.LBB2)

│

├─ getBranchOpcodeForCond(SETGT) → BrNZ (fallback)

│

├─ MyCPUISD::Cmp(LHS, RHS, msb=31, lsb=0, F0)

│   → CMPW %a, %b[31:0], F0  // 设置 F0.Z/C/N/V

│

└─ MyCPUISD::BrNZ(F0, .LBB1)

→ BNZ F0, .LBB1  // 若 F0.Z == 0 (不等) 则跳转

【最终汇编 (O0, max 函数)】

max:

subi.w  r29, r29, 12

st.w    r1, [r29 + -16]      ; spill a

st.w    r2, [r29 + -24]      ; spill b

ld.w    r1, [r29 + -16]

ld.w    r2, [r29 + -24]

cmp.w   r1, r2[31:0], 0     ; F0 = flags(a - b)

bnz     0, .LBB7_2           ; 不等(即 a!=b) → else 路径

jmp     .LBB7_1              ; 相等 → then 路径

.LBB7_1:

... return a ...

.LBB7_2:

... return b ...

## 9.5 关键类协作图

MyCPUTargetMachine                          ← 目标注册入口

├─ MyCPUSubtarget                          ← CPU 特性

├─ MyCPUTargetLowering (ISelLowering)       ← Legal/Expand/Custom 策略

│    └─ MyCPUISelDAGToDAG                  ← SDNode → MachineSDNode

├─ MyCPUInstrInfo                          ← 指令信息 + 分支分析

├─ MyCPURegisterInfo                       ← 寄存器分配 + 帧消除

├─ MyCPUFrameLowering                      ← Prologue/Epilogue

└─ MyCPUAsmPrinter                         ← MI → MCInst → 文本/二进制

├─ MyCPUInstPrinter                   ← 操作数→文本

└─ MyCPUMCCodeEmitter                 ← 操作数→32位编码

## 9.6 构建与调试命令

# 编译 .c → .s (查看汇编)

clang -target mycpu-unknown-elf -S -o output.s test.c

# 编译 .c → .ll (查看 LLVM IR)

clang -target mycpu-unknown-elf -S -emit-llvm -o output.ll test.c

# 查看 SelectionDAG 调试输出

clang -target mycpu-unknown-elf -S -mllvm -debug-only=isel test.c 2>&1

# 重新编译后端 (修改 .td 或 .cpp 后)

ninja -C build clang

# 只编译 MyCPU 库 (如果 clang 不需要重新链接)

ninja -C build LLVMMyCPUCodeGen

# 10. 修改与扩展指南

本章面向未来需要扩展指令集或修改编码字段的开发者，提供按任务场景组织的操作指南。修改涉及的文件分布在三个目录：

llvm/lib/Target/MyCPU/                     ← TableGen .td 定义 + C++ 降级/选择

llvm/lib/Target/MyCPU/MCTargetDesc/        ← MC 层: 汇编打印、编码、fixup

## 10.1 场景 A：添加一条新的 Word 格式指令

以添加一条新指令 NEWW (操作码 0x28) 为例，该指令执行 rd = rd + rs2[msb:lsb] + c (即 ADD 的变体)。

### 步骤 1：在 MyCPUInstrInfo.td 中定义指令

打开 llvm/lib/Target/MyCPU/MyCPUInstrInfo.td，在 Word 指令区（约第 114 行）添加：

// NEWW: rd = rd + rs2[msb:lsb] + c (新指令示例)

def NEWW : InstW_RRR<0x28, (outs GPR:$rd),

(ins GPR:$rd_in, GPR:$rs2, u5imm:$msb, u5imm:$lsb),

"new.w\t$rd, $rs2[$msb:$lsb]", []> {

let f = 0;

let c_bit = 0;

}

def : Pat<(int_mycpu_new i32:$rd, i32:$rs2),

(NEWW GPR:$rd, GPR:$rs2, 31, 0)>;

关键点：InstW_RRR 自动继承 Word 格式的字段布局 (fieldA=rs2, fieldB=msb, fieldC=lsb)。操作码 0x28 从预留区间 (0x28-0x3F) 选取。Pat<> 将 LLVM 的 SDNode 匹配到此指令，如果不需要自动匹配（手动在 ISel 中选择），Pat 写为空列表 []。

### 步骤 2：在 MCCodeEmitter 中添加编码支持（如需要）

如果新指令沿用 RRR 格式的操作数布局 (rd/rs2/msb/lsb 分别在索引 0/1/2/3)，现有 MCCodeEmitter 的通用编码逻辑已能自动处理，无需修改 MyCPUMCCodeEmitter.cpp。只有当操作数布局与现有格式不同时，才需要在 getBinaryCodeForInstr() 的 switch 中添加特判。

### 步骤 3：在 MyCPUBaseInfo.h 中更新操作码注释

打开 MCTargetDesc/MyCPUBaseInfo.h，在操作码注释表中将 0x28 标记为 NEWW，保持文档同步。

### 步骤 4：重新编译

ninja -C build clang

## 10.2 场景 B：修改现有指令的字段位宽/位置

假设要将 Word 格式的 rd 字段从 bits[12:8] (5位) 扩展到 bits[13:8] (6位)，与 Half 格式一致。以下是需要同步修改的所有位置：

### 层次 1 — TableGen 定义 (MyCPUInstrFormats.td)

修改 InstW 类的位范围声明：

// 修改前:

bits<5>  rd = 0;        // [12:8]

let Inst{12-8}  = rd;

// 修改后:

bits<6>  rd = 0;        // [13:8]

let Inst{13-8}  = rd;

同时需要调整 fieldA/B/C 的位置，因为总位宽固定 32 位。例如从 fieldA 借 1 位给 rd：fieldA 从 5 位减为 4 位 [30:27]。

### 层次 2 — MCCodeEmitter (MyCPUMCCodeEmitter.cpp)

在 getBinaryCodeForInstr() 的 Word 分支中修改位掩码和偏移：

// 修改前:

RdMask = 0x1F; RdShift = 8;   // rd[12:8]

// 修改后:

RdMask = 0x3F; RdShift = 8;   // rd[13:8]

★ 这是最容易遗漏的步骤。MCCodeEmitter 是手动编写的，与 TableGen 的字段声明相互独立，必须手动保持两者一致。如果只改 TableGen 不改 Emitter，生成的二进制编码将为错。

### 层次 3 — 反汇编 (需要时)

如果实现了反汇编器（当前未实现），也需同步更新解码逻辑。

## 10.3 场景 C：添加新的指令格式 (如 64 位长指令)

当前指令固定 32 位。如果未来需要 64 位长指令（例如加载 32 位立即数），需要：

| 顺序 | 文件 | 需要修改的内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MyCPUInstrFormats.td | 定义新基类 InstLong<bits<6> opcode, ...>，Inst 字段扩展为 64 位，设置 TSFlags 中的 size 位为新值（如 0b11） |
| 2 | MyCPUInstrInfo.td | 使用新基类定义具体指令 |
| 3 | MyCPUMCCodeEmitter.cpp | 在 getBinaryCodeForInstr() 的 switch(SizeField) 中添加新 case，输出 8 字节而非 4 字节；更新 encodeInstruction() 的字节循环次数 |
| 4 | MyCPUAsmBackend.cpp | 更新 fixup 应用逻辑支持 64 位指令字的 patch |
| 5 | MyCPUInstrFormats.td | 如果需要超过 32 个寄存器，修改寄存器编码位宽和 GPR class 的 Size |

## 10.4 场景 D：修改汇编语法

若只想改变指令的汇编输出文本（不改变编码）：

1. 修改 MyCPUInstrInfo.td 中对应 def 的 asmstr 参数。

// 例如将 "add.w\t$rd, $rs2[$msb:$lsb]" 改为

//        "add\t$rd, $rs2, $msb, $lsb"

2. 如果改动涉及操作数打印格式（如去掉方括号或 $msb:$lsb），同步修改对应的 PrintMethod 函数。

## 10.5 场景 E：添加操作数类型

若新指令需要新的操作数类型（如浮点寄存器 FR），需要：

| 顺序 | 文件 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MyCPURegisterInfo.td | 定义寄存器 (如 def F1 : MyCPUReg<1, "f1", ["f1"]>;) |
| 2 | MyCPURegisterInfo.td | 定义寄存器类 (如 def FR : RegisterClass<...>) |
| 3 | MyCPUISelLowering.cpp | 在构造函数中 addRegisterClass(MVT::f32, &MyCPU::FRRegClass) |
| 4 | MyCPUInstrFormats.td | 定义 Operand<...> 和 PrintMethod (参考 brtarget/calltarget) |
| 5 | MyCPUInstPrinter.cpp | 实现新的 printXxx() 方法 |
| 6 | MyCPUMCCodeEmitter.cpp | 在 getBinaryCodeForInstr() 中处理新操作数类型的编码 |

## 10.6 场景 F：让 LLVM 自动选择新指令 (Pat 模式)

在 MyCPUInstrInfo.td 中为指令添加 Pat<> 模式后，LLVM 的 SelectionDAG 在遇到匹配的 IR 操作时会自动生成该指令。常见模式示例：

| IR 操作 | Pat 模式片段 | 匹配指令 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整数加法 | (add i32:$rd, i32:$rs2) | → ADDW | i32 加法自动选 ADDW |
| 立即数加法 | (add i32:$rd, imm:$imm) | → ADDIW | 带立即数的加法 |
| 加载 i32 | (i32 (load GPR:$base)) | → LDW | 从基址寄存器加载字 |
| 存储 i32 | (store (i32 GPR:$src), GPR:$base) | → STW | 存储字到基址寄存器 |
| 无条件分支 | (br bb:$target) | → JMP | 基本块终结 |
| 立即数赋值 | (set i32:$rd, imm:$imm) | → MOVIW | 加载 15 位立即数 |
| 截断 i32→i16 | (i16 (trunc i32:$src)) | → MOVH | 通过 Half Move 实现截断 |
| 截断 i32→i8 | (i8 (trunc i32:$src)) | → MOVB | 通过 Byte Move 实现截断 |

如果 Pat 匹配失败，LLVM 会报 "Cannot select" 错误。调试方法：在 clang 编译时加 -mllvm -debug-only=isel 查看 SelectionDAG 的节点图，找出未被匹配的 SDNode 类型，然后添加对应的 Pat。

## 10.7 场景 G：手动指令选择 (ISel Lowering + DAGToDAG)

当指令选择逻辑过于复杂、无法用 Pat<> 表达时，需要手动实现：

| 顺序 | 文件 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MyCPUISelLowering.h | 在 MyCPUISD 命名空间中声明新的 NodeType (如 MyCPUISD::NewOp) |
| 2 | MyCPUISelLowering.cpp, getTargetNodeName() | 为新 NodeType 添加调试名称字符串 |
| 3 | MyCPUISelLowering.cpp, 构造函数 | 调用 setOperationAction(ISD::XXX, MVT::xx, Custom) 声明自定义降级 |
| 4 | MyCPUISelLowering.cpp, LowerOperation() | 在 switch 中添加 case，创建自定义 SDNode |
| 5 | MyCPUISelLowering.cpp | 实现 LowerXXX() 函数，构建 DAG 节点序列 (如 CMP+BZ 序列) |
| 6 | MyCPUISelDAGToDAG.cpp, Select() | 在 switch 中添加 case，将自定义 SDNode 替换为 MachineSDNode |

★ 参考：查看现有的 BR_CC 降级实现作为范例。它在 LowerBR_CC() 中创建 Cmp → BrZ/BrNZ 节点序列，然后在 Select() 的 case ISD::BR_CC 中将它们替换为 CMPW + BZW/BNZ 机器指令。

## 10.8 关键文件速查表

以下是修改指令最常涉及的文件及其职责，按修改频率排序：

| 优先级 | 文件 | 修改频率 | 职责与修改时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MyCPUInstrInfo.td | ★★★ | 指令定义 (def)、汇编格式、Pat<> 模式匹配。最常修改的文件。 |
| 2 | MyCPUInstrFormats.td | ★★★ | 指令格式基类 (InstW/InstH/InstB)、操作数类型 (u5imm/simm15/brtarget 等)。新增格式或操作数时修改。 |
| 3 | MyCPUISelLowering.cpp | ★★☆ | 操作合法化策略 (Legal/Expand/Custom)、调用约定、Custom 降级。新增操作类型支持时修改。 |
| 4 | MyCPUISelDAGToDAG.cpp | ★★☆ | 手动指令选择 (SDNode → MachineSDNode)。无法用 Pat<> 匹配的复杂选择逻辑。 |
| 5 | MyCPUMCCodeEmitter.cpp | ★★☆ | 二进制编码。修改字段位宽/位置时必须同步更新。最容易因遗漏而出错。 |
| 6 | MyCPUInstPrinter.cpp | ★☆☆ | 汇编打印 (MCInst → 文本)。新增操作数类型时添加 PrintMethod。 |
| 7 | MyCPURegisterInfo.td | ★☆☆ | 寄存器定义和寄存器类。新增寄存器时修改。 |
| 8 | MyCPUBaseInfo.h | ★☆☆ | 操作码注释文档表。保持与 .td 定义同步。 |
| 9 | MyCPUFixupKinds.h | ★☆☆ | 重定位类型。新增需要链接器 fixup 的指令时修改。 |
| 10 | MyCPUCallingConv.td | ★☆☆ | 调用约定 CSR 列表。修改寄存器用途时更新。 |

## 10.9 常见错误与排查

| 现象 | 可能原因 | 排查方法 |
| --- | --- | --- |
| "Cannot select: ..." | ISel 找不到匹配的指令 | 1. 检查对应 SDNode 类型是否有 Pat<> 匹配 2. 检查操作是否设为 Legal/Custom 3. 添加 -mllvm -debug-only=isel 查看 DAG 图 |
| TableGen "Variable not defined" | .td 文件中引用了未定义的名字 | 检查 def 的声明顺序：被引用的 def 必须在引用者之前定义 |
| "Could not infer all types" | Pat 模式中类型不明确 | 在 Pat 中显式标注每个操作数的类型，如 (i32 (add i32:$a, i32:$b)) |
| 汇编输出不对 / 字段值错 | MCCodeEmitter 与 TableGen 位布局不一致 | ★ 逐位对比 .td 中的 fieldA/B/C/rd 位范围和 .cpp 中的 Mask/Shift 值 |
| 操作数打印为数字而非寄存器名 | MCOperand 类型判断遗漏 | 在 InstPrinter::printOperand() 中检查 isReg()/isImm()/isExpr() 分支 |
| 编译后 clang 崩溃 (SEGFAULT) | 静态库未重新链接 | 只 ninja LLVMMyCPUCodeGen 不够，需要 ninja clang 重新链接 |
| 新指令编码全为零 | MCCodeEmitter 未处理新指令的操作数索引 | 检查 getBinaryCodeForInstr() 的 switch(i) 是否覆盖了你的操作数索引 |
| O2 优化后代码消失或错误 | 指令缺少必要标记 | 检查 isTerminator/isBranch/isCall/isReturn/isBarrier/hasSideEffects 标记 |